## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

## ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

## Кафедра архітектурних конструкцій

# Пояснювальна записка до курсового проекту

# З курсу «АРХІТЕКТУРА БУДИНКІВ І СПОРУД»

# “Одноповерховий житловий будинок”

# Львів – 2011р.

## Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового будинку кафедрою архітектурних конструкцій

## Район будівництва - м. Харків;

## Глибина промерзання грунту – g=0,8 м;

## Глибина закладання фундаменту 1,35…1,5 м;

## Темпаратура найбільш холодної п’ятиденки – t=-25ºC;

## Водогін – господарсько-питний від міської (селищної) мережі;

## Каналізація – господарсько-побутова в міську (селищну) мережу;

## Даний будинок підключений до систем газопостачання;

## Опалення – автономне від котла на газовому паливі;

## Гаряче водопостачання – від газової (електричної) колонки.

# Основні будівельні матеріали та конструкції

## Фундамент – стрічкові бутобетонні;

## Зовнішні стіни – звичайна цегла, (товщина стін 380 мм), з ефективним зовнішнім утеплювачем пінопласт ПХВ-1 (ТУ 67-9875) 125 кг/м3. Товщина утеплювача підібрана та теплотехнічним розрахунком (за СНиП ІІ – 3 – 79) – 50 мм;

## Перегородки – керамічна цегла 120 мм;

## Перекриття – по деревяних балках, з щитовим дощатим накатом;

## Дах з горищем – система опертих крокв з дощок;

## Покрівля і система водовідводу – оцинкований стальний профнастил, зовнішній організований водовідвід.

# Об’ємно планувальне рішення

## Громадський будинок запроектований розмірами в плані 10,1х11,3 м, висота поверху 2,5 м. В будинку запроектовані спеціалізовані приміщення для обслуговування населення.

## Архітектурно-конструктивна частина

## Згідно теплотехнічного розрахунку зовнішні огороджуючі конструкції запроектовані товщиною 380 мм.

## Приймаємо фундаменти монолітний бутобетонний стрічковий, і окремі стрічкові фундаменти під зовнішні сходи, та під внутрішні стіни.

## Огороджуючі конструкції: горизонтальна гідроізоляція  на відмітці підлоги 0,000 складається із: Cуміш для затирки швів "Будмайстер"PROFit" , керам. плитка для полу "Kerama-Marazzi" - 8 мм, клейова суміш для плитки "Будмайстер"TERKOL" – 7 мм, грунтуюча емульсія "Будмайстер"REX-GRUNT" – 1 шар, Підготовча суміш для підлоги "Shonox"SEB" - 20 мм, Грунтуюча емульсія "Будмайстер"API-GRUNT" – 1 шар, Гідроізоляційна суміш "Будмайстер" DIKER" - 5 мм, Піщана підсипка ( р-н 200 ) - 80 мм, Щебінь утрамбований - 180 мм, Утрамбований грунт - 100 мм, чорнова підлога з дощок, лаги.

## Перегородки запроектовані товщиною 120 мм.

## Вікна запроектовані дерев’яні із склопакетів.

## Двері запроектовані дерев’яні висотою 2100 мм і шириною від 700…1300 мм. Оздоблювальні роботи: туалет і ванна викладені плиткою.

## Покриття профнастил стальний, оцинкований.

# Теплотехнічний розрахунок

## Дані для теплотехнічного розрахунку беремо із СНиП ІІ – 3 – 79 “Строительная теплотехника”

## Зона експлуатації будівлі

## м.Харків знаходиться у другій зоні вологості (нормальній)

## Необхідний опір теплопередачі огороджуючих конструкцій, що відповідають санітарно-гігієнічним і комфортним умовам, визначають по формулі

## n ( tв - tн )
Rф0 = —————— ,

##  tн в

## де n — коефіцієнт, що приймається залежно від положення зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря по табл. 3*;

## tв — розрахункова температура внутрішнього повітря, приймається згідно ГОСТ 
12.1.005-88 і нормам проектування відповідних будівель і споруд;

## tн — розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, рівна середній температурі найхолоднішої п'ятиденки забезпеченістю 0,92 по СНіП 2.01.01-82;

## tн — нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні захищаючої конструкції, приймаються по 
табл. 2*;

## в — коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні захищаючих конструкцій, що приймається по табл. 4*.

## R0ф=1(18+29)6⋅8,7=0,8

## Термічний опір огороджуючих конструкцій

## R0=1αв+R1+R2+R3+1αз

## Термічний опір R, м2 С/Вт, шару багатошарової огороджуючої конструкції, а також однорідної (одношарової) огороджуючої конструкції потрібно визначати по формулі

## 
 R = —  ,

## 

## де  — товщина шару, м;

##  — розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шара, Вт/(м   С), приймається по дод. 3*.

## δ1=0,005м - товщина цементно-піщаного розчину

## δ3=0,005м – товщина вапняно-піщаного розчину

## λ1=0,93Вт/(м   С) - коефіцієнт теплопровідності цементно-піщаного розчину

## 0,032 Вт/(м   С) - коефіцієнт теплопровідності керамзитобетону (ТУ 67-9875) 125 кг/м3

## λ3=0,81Вт/(м   С) - коефіцієнт теплопровідності вапняно-піщаного розчину

## 0,8=18,7+0,005+х0,58+0,006+123

## х=0,05 м

## Товщину утеплювача приймаємо 50 мм.