       4. Топологія мереж SDH
Розглянемо топологію SDH і особливості її вибору. Для того, щоб спроектувати мережу в цілому потрібно пройти декілька етапів, на кожному з яких вирішується та чи інша функціональна задача. Це може бути задача вибору топології мережі, вибір обладнання вузлів мережі у відповідній топології, формування мережі керування та синхронізації. Першою з них є вибір топології мережі. Ця задача може бути вирішена достатньо просто, якщо знати можливий набір базових стандартних топологоій, з яких може бути побудована топологоія мережі в цілому.

                     4.1 Топологія „точка - точка”
Фрагмент мережі, який обєднує два вузли, або топологоія „точка - точка”, є найбільш простою базовою топологоією SDH мережі. Вона може бути реалізована за допомогою термінальних мультиплексорів ТМ, як по схемі без резервування каналу прийому/передачі, так і по схемі зі стопроцентним резервуванням типу 1+1, в якій використовується основний і резервний агрегатний вихід. При виході з ладу основного каналу мережа за декілька мілісекунд автоматично переходить на резервний.
[image: image1.png]ocHoBHOR  _p

KaWank gocTyna KaHans poctyna

(TpMbLI) {TPUGL)

pesepeHbin ¥





               Рис.17 Топологія „точка – точка” реалізована на ТМ

Не дивлячись на свою простоту, саме ця базова топологія найбільш широко використовується при передачі великих потоків даних по високо швидкісних магістральних каналах. Ця топологія також використовується як складова частина радіально кільцевої – топології і є основною для топології „послідовне лінійне кільце” 

            4.2 Топологоія „послідовне лінійне кільце”

Ця базова топологія використовується тоді коли, інтенсивність трафіку в мережі не велика і є необхідність виділення в ряді вузлів на лінії, де можуть вводитись і виводитись канали доступу. Вона реалізується з використанням фк термінальних мультиплексорів на обох кінцях, так і мультиплексорів вводу/вивду у вузлах виділення. Ця топологія нагадує послідовний лінійний ланцюг, де кожен мультиплекор вводу/виводу є окремою її ланкою. Вона може бути представлена або у вигляді простого послідовного лінійного ланцюга без резервуваня, або більш складною з резервуваням типу 1+1. Останній вариант топології часто називають сплюснутим кільцем.
[image: image2.png]an - = xan
cananst po o e focTyra
) (rputis)
auson sson

N —

Kauant RocTyna (TPBH)




Рис.18 Топологія „послідовне лінійне кільце” реалізоване на TM, TDM
[image: image3.png]YINOUIEHHO® KONbLIO

KaHans: RocTyna{TPSH)

Kanans pooTyna
(rpw6)




Рис.19 Топологія „послідовне лінійне кільце” типу „сплюснуте кільце” з резервуванням 1+1

    4.3 Топологія „зірка”, яка реалізує функцію концентратора

В цій топології один з віддалених вузлів мережі, зєднаний з центром комутації або вузлом мережі на центральному кільці, іграє роль концентратора, де частина трафіку може бути виведена на термінали користувачів, тоді як основна його частина може бути розприділена на інші віддалені вузли. Зрозуміло, що цей концентратор повинен бути активним і інтелектуальним, тобто бути мультиплексором вводу/виводу з розвиненими можливостями кросс-комутації. Інколи таку схему називають оптичним концентратором. Фактично ця топологія нагадує топологію „зірка”, де в якості центрального вузла використовується мультиплексор SDH.
[image: image4.png]>




Рис.20 Топологія „зірка” з мультиплексором в якості концентратора.

                               4.4 Топологія „кільце”
Ця топологія широко використовується при побудові SDH мереж перших двох рівнів ієрархії. Головна перевага цієї топології – простота організації захисту типу 1+1, завдяки наявності в синхронних мультиплексорах двох пар оптичних агрегатних виходів: схід – захід, які дають можливість формування подвійного кільця з зустрічними потоками.
[image: image5.png]KaHanbl A0CTyna (Tpubbi)
—

Kawans!
Javans KaHans
i Aoctyna

(Tpubsi)

—~
KaHanbl A0CTyna (Tpubsl)




          Рис.21 Топологія кільце з захистом 1+1 на рівні трибних блоків

Кільцева топологія володіє рядом інтересних властивостей, які дозволяють мережі самовідновлюватись, тобто бути захищеною від деяких характерних типів відмов.
