| “УТВЕРЖДАЮ” ____________________________________________________ “___”_______________199_г. |  | Методическая разработка рассмотрена на заседании цикла, протокол №_______ от “___”__________199_г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения практического занятия по эксплуатации военно-автомобильных дорог для студентов, обучающихся по ВУС 180204

Тема № 3: Военно-эксплуатационная оценка автомобильных дорог.

Занятие № 3: Ускоренная военно-эксплуатационная оценка автомобильных дорог.

Учебно-воспитательные цели:

- Научить студентов оценивать среднюю скорость и пропускную способность автомобильных дорог при ускоренной ВЭО.

- Привить студентам чувство ответственности за качественное и своевременное производство работ по ВЭО.

Время: 2 часа

Метод: практическое занятие с 1/2 взвода.

Место: полигон, участок дороги.

Материально-техническое обеспечение

- Рулетка - 2 шт.

- Угломер-субботика - 1 шт.

- Миллиметровая бумага, планшеты, офицерские линейки, карандаши - на каждого.

Литература:

- Учебное пособие “Дорожно-комендантская служба. Ускоренная ВЭО автомобильных дорог”.

Таблица 9

Сроки службы неусовершенстованных дорожных покрытий по износу в сухую погоду (Си.д.)

| Тип покрытия | Сроки службы покрытий в сутках при интенсивности движения автомобилей в сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Щебеночное отремонтированное | 80 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| Щебеночное с отдельными повреждениями | 26 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Гравийное отремонтированное | 96 | 48 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| Гравийное с отдельными повреждениями | 31 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Улучшенное грунтовое | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Примечание. Данные таблицы 9 действительны в условиях организованного ремонта и содержания дорог.