Техническое  задание.

Рассчитать  схему  усилителя  низкой  частоты  с  блоком   питания.  Исходные  данные:

- коэффициент  усиления  по напряжению  - 80;

- верхняя  граничная  частота   -  10  кГц;

- нижняя  граничная  частота  -  300  Гц;

- параметры  нагрузки :  -  сопротивление  -  200  Ом,  емкость  -  6800  .......   ;

- коэффициент  пульсаций  на  выходе  блока  питания  -  не  более  0.15  .

Расчетная  часть.

В  качестве  схемы  усилителя  выберем  стандартную  схему  включения  транзистора   с  общим  эмиттером  (рис. 1) .   Разделительный  конденсатор   С1  служит  для  передачи  на  вход  транзистора  VT1  усиливаемого   переменного  напряжения,  а  также  исключает  попадание  на  вход  транзистора   постоянного  напряжения.   Резисторы   R1  и  R2   образуют  делитель  для   получения  необходимого  напряжения  смещения  на  базе  транзистора.   Резистор  R1  и  конденсатор  C2  обеспечивают  температурную  стабилизацию  работы  усилителя.   В  данной  схеме   резистор   RН    является   нагрузкой.

В  качестве  транзистора  VT1  выберем  широко  распространенный  КТ 315  Д  со  следующими  параметрами:

- максимальный  ток  коллектора   I К  MAX = 100  м А ;

- максимальное  напряжение  коллектор - эмиттер   U КЭ  MAX =  40 В ;

- максимальная  рассеиваемая  мощность  транзистора   P МАХ = 150  м Вт ;

- статический  коэффициент  передачи  h 21 » 50 .

Напряжение  питания   U П  примем  равным  9  В ,   тогда  для  определения  рабочего  режима   выберем  две  крайние  точки :  (U КЭ = U П , I K = 0)  и  (U КЭ = 0, I K ), где U КЭ -  напряжение  коллектор - эмиттер ,  I K  -  максимальный  ток  в  нагрузке:

I K = UïRí = 9200 = 45 (м А).

Для  нормальной  работы  транзистора   выберем   рабочую  точку :

I K0 = IK2 = 452 » 23 (м А),

U КЭ0 =Uï2 = 92 = 4.5 (В).

Тогда  мощность, выделяющаяся  в  транзисторе :

P K0 = I K0  * U КЭ0 =  23 *  4.5  =  103.5  ( м Вт),

что   не  превышает  максимальную  рассеиваемую  мощность  транзистора   P МАХ = 150  м Вт.

Мощность,  потребляемая  усилителем  от  источника  питания  :

P 0 = I K0  * U П =  23 *  9  =  207  ( м Вт).

Для  схемы  с общим  эмиттером   коэффициент  усиления  по  току   k i  примерно  равен статическому  коэффициенту  передачи  h 21 .  Базовый   ток  транзистора :

I Б0 = Iæ0ki = 2350 = 0.46 (м А).

Теперь  определим  номиналы  резисторов :

R1 »Uï−UÝIç0+I ,   R2»UÝI ,  R3 »UÝIÝ0 ,  где

I Д  -  ток  через  делитель,    I Д » 4* I Б0 .

R1 »9−12.3 » 3.9  (к Ом) ,

R2 »14∗0.46 » 560  (Ом) ,

R3  » 1  (к Ом) .

Коэффициент  усиления  по  напряжению  определяется  как :     k u = ki∗RíRåÕ.

Отсюда   входное  сопротивление   транзистора :

R ВХ = ki∗RíkU = 50∗20080 = 125  (Ом).

Емкость  конденсатора   С1  рассчитывается  исходя  из  того,  что  его  сопротивление   по  переменному  току   на  самой  низкой  частоте  должно  быть  во  много  раз  меньше   входного  сопротивления  :

С1 ³1072pfíRåÕ»1076.28∗300∗125 =  42.46  (мкФ).

Выбираем  ближайший  -   50 мкФ.

Для  заданной  полосы  частот  емкость  конденсатора  С2   должна  быть  равна  десяткам  микрофарад,  возьмем   20  мкФ.

Теперь  рассчитаем  стабилизатор  напряжения  с  требуемыми  параметрами.  Входные  цепи  блока  питания  состоят  из  понижающего  сетевого  трансформатора   и  мостового   выпрямителя.  Схема  стабилизатора  напряжения  показана  на  рис. 2.

Так  как  потребляемая  схемой  мощность  небольшая,  в  качестве  стабилизатора   DA1  возьмем   специально  предназначенную   микросхему    К142ЕН8А,  обеспечивающую   выходное  напряжение   + 9 В   и  ток  в  нагрузке  до  1  А. Данная  микросхема  обеспечивает  коэффициент  пульсаций  на  выходе  примерно  0.03,  что  удовлетворяет  заданию.  Для  нормальной  работы  напряжение  на  входе  микросхемы  должно  быть  не  менее  12  Вольт,  поэтому   конденсаторы   С1  и  С2  выбираем   на  рабочее  напряжение  25  В   и  емкостью   500  мкФ.

Литература.

- Жеребцов И. П. Основы  электроники. - Л.: Энергоатомиздат,  1989.

- Транзисторы: Справочник . - М.: Радио и связь, 1990.

- Цифровые  и  аналоговые  интегральные  микросхемы:  Справочник. - М.: Радио  и  связь, 1990.