- Міністерство освіти і науки України

- Національний університет “Львівська політехніка”

- Звіт

про виконання лабораторної роботи № 13

з дисципліни: „Елементи і пристрої автоматики”

на тему: „Дослідження

- Львів 2007

Метою роботи є ознайомлення з конструкцією, принципом дії виконавчих колекторних двигунів постійного струму і дослідження основних характеристик двигунів з послідовним збудженням.

Лабораторне завдання

Теоретична частина :

- Ознайомитись з конструкцією і параметрами двигуна. Вивчити схему лабораторної установки.

- Визначити номінальні значення параметрів двигуна, не вказані у паспорт і: P1H, M2H, η.

- Вивчити типові характеристики двигунів постійного струму.

Експериментальна частина :

- Визначити і побудувати механічну характеристику n=f(M2) при пониженій напрузі живлення UT.

- Визначити і побудувати регулювальні характеристики двигуна n=f(U) при різних значеннях M2=const.

- Визначити і побудувати робочі характеристики двигуна I1, P1, P2, η=fM2 при U=const.

- Визначити пусковий момент MПН.

- Зняти експериментальну криву ω=ft і визначити електромеханічну постійну TM.

Порядок виконання роботи:

- Зібрати схему установки, встановити усі органи управління на мінімальні значення струмів і напруг і включити живлення.

- Зняти характеристику n=f(M2) при пониженій напрузі UT=const, яка при ненавактаженому роторі двигуна (M2=0), утворює номінальні оберти ротора ηH.

- Зняти характеристики n=f(U) при m=0, m=1.

- За експериментальними даними n, I, U, M2 визначити P1=UI, P2 і η за формулами і побудувати потрібні робочі характеристики.

- Пусковий момент MПН можна визначити, користуючись формулами з яких випливає, що MПН=MПT⋅ω0ωT, а відношення швидкостей можна приблизно замінити відношенням напруг, які відомі: ω0ωH=UHUT. Момент MПT також відомий з побудови механічної характеристики.

- За формулами (10) або (10’) визначити електромеханічну постійну часу  TM.

- Оскільки TM практично не залежить від напруги живлення, тому експерементальне визначення it, TM і ωt можна виконатн при включенні двигуна на понижену напругу UT. Тоді асимтотою кривої ωt буде ωH, а не ω0, яка є небезпечною для двигунів з послідовним збудженням. Знайдену таким чином TM слід порівняти з аналітичним (розрахунковим) значенням з п. 6.

- Опис лабораторної установки

Схема лабораторної установки зображена на рис. 7. Вимірювання струму І і напруги U виконують приладами магнітоелектричної системи, а числа обертів якоря - за допомогою тахогенератора ТГ.

Вимірювання і регулювання моменту навантаження здійсняється за допомого електромагнітного пристрою гальмування ЕМГ. Гальмуючий момент в ньому утворюється взаємодією вихрових струмів, які виникають у диску, що обертається, і магнітного поля електромагнітів. В усталеному режимі момент гальмування (навантаження) МГ дорівнює обертаючому моментуМ2. У пристрої величина тягарця G і відстань його від осі обертання підібрані так, що гальмуючий момент МГ=Glsinα відповідає поділкам шкали у [H⋅см]. Регулювання Мг відбувається за рахунок зміни струму електромагніту IГ реостатом Rр.

Параметри досліджуваного двигуна:

номінальна напруга UН=110B;

номінальний струм при повному навантаженні двигуна IH=0,32 А;

номінальна частота обертів nH=3000 об/хв;

корисна потужність на валу P2H=11Вт.

Результати експериментальних даних

пускова напруга UП=22B

| n, об/хв | U, В |
| --- | --- |
| 750 | 30 |
| 1000 | 34 |
| 1250 | 36 |
| 1500 | 38 |
| 2000 | 43 |
| 2500 | 47 |
| 3000 | 53 |

| n, об/хв | U, В |
| --- | --- |
| 3000 | 53 |
| 2500 | 48 |
| 2000 | 42 |
| 1500 | 38 |
| 1250 | 35 |
| 1000 | 33 |
| 750 | 30 |

Графіки експериментальних залежностей

Регульована характеристика

n, об/хв

U, В

- при зростанні напруги

- при спаданні напруги

Висновок: в данній лабораторній роботі я ознайомився з конструкцією, принципом дії виконавчих колекторних двигунів постійного струму. Також дослідив основні характеристики двигуна з послідовним збудженням. Зняв регульовану характеристику досліджуваного двигуна.