МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИГЕРА З ЕМІТЕРНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

(ТРИГЕРА ШМІТТА)

ІНСТРУКЦІЯ

до лабораторної роботи №11

з курсу

"ЕЛЕМЕНТИ ДИСКРЕТНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ"

для студентів спеціальності 7.0914.02

"Комп’ютеризовані системи управління і автоматики"

усіх форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

"Автоматика і телемеханіка"

Протокол № 8 від  27.02. 1997 р.

Львів   1999

Дослідження тригера з емітерним зв'язком (тригера Шмітта). Інструкція до лабораторної роботи №11 з курсу "Елементи дискретних пристроїв автоматики" для студентів спеціальності 7.0914.02 “Комп’ютеризовані системи управління і автоматики” усіх форм навчання / Укл. В.Б.Дудикевич, В.М.Максимович, О.С.Вітер. - Львів: ДУЛП, 1999. - 16с.

Укладачі:	В.Б.Дудикевич, докт. техн. наук, проф.,
В.М.Максимович, канд. техн. наук, доц.,
О.С.Вітер, ст. викл.

Відповідальний за випуск: І.М.Ковела, к.т.н., доц.

Рецензенти: І.М.Ковела, І.М.Бучма

кандидати техн. наук, доценти

1. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є ознайомлення з принципом роботи і дослідження основних характеристик тригера з емітерним зв’язком (тригера Шмітта).

2. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП

В імпульсній техніці для формування напруги прямокутної форми і як порогові пристрої широко використовуються несиметричні тригери. До них належать тригери з емітерним зв’язком на транзисторах, які мають вищий вхідний опір, більшу навантажувальну здатність і деякі інші переваги порівняно із симетричними тригерами. Схема тригера з емітерним зв’язком (рис.1) відрізняється від схеми симетричного тригера перш за все тим, що одне колекторно-базове коло зв’язку R, Rб замінене зв’язком, який утворюється загальним емітерним опором Rе. В результаті колектор транзистора T2 виявляється не зв’язаним безпосередньо з елементами кола зворотного зв’язку, і тому при підключенні навантаження до колектора T2 воно практично не впливає на роботу тригера. З іншого боку, база транзистора T1 також “ізольована” від елементів кола зворотного зв’язку і тому є найзручнішою точкою подання вхідної керуючої напруги e(t).

Тригер з емітерним зв’язком має два стійкі стани: в одному T1 закритий, T2 насичений, у другому - навпаки. Тригера з одного стану в другий переходить стрибком кожен раз, коли керуюча напруга e(t) досягне порогових рівнів спрацювання e1 або e0. Якщо, наприклад, в початковому стані транзистор T1 закритий, T2 насичений, то при e(t)=e1 транзистор T1 відкривається, відновлюється коло додатного зворотного зв’язку і виникає регенеративний лавиноподібний процес, який закінчиться закриванням транзистора T2.

Через резистор Rе здійснюється не тільки додатний зворотний зв’язок T2 з T1, але й від’ємний зворотний зв’язок за струмом в каскаді транзистора T1. Однак в процесі перекидання визначальним є додатний зворотний зв’язок.

2.1. СТАТИЧНІ РЕЖИМИ

Початковий статичний режим тригера з емітерним зв’язком

Еквівалентна схема тригера у першому, початковому стійкому стані (T1 закритий, T2 насичений) наведена на рис. 2. Для простоти насичений транзистор T2 зображений у вигляді еквіпотенційної точки, а транзистор T1 - генератором струму Iк0.

Умова насичення T2 записується у вигляді

β2i2>i2.            (1)

Згідно з еквівалентною схемою у початковому стійкому стані:

i2=E−I01R1+u1R1+R+u1R,   (2)

i2=E+u1R2,,     (3)

де uе1 - напруга на Rе в початковому стані, що практично дорівнює вихідній напрузі тригера uк2 у цьому стані.

Оскільки звичайно R і Rб набагато більші від Rк1, Rк2 і Rе, то можна записати

u1»-RR2+RE..	(4)

Якщо підставити формули (2) і (3) з врахуванням (4) у вираз (1), отримаємо умову насичення T2 для найгіршого випадку (b2=b2мін) у вигляді:

R³Rµ=β2µRR1+Rβ2µR21−I01R1E−R1+R+β2µRI01R1E.

Якщо

β2µR2−R>>β2µR2+RI01R1E+R1,	(5)

то

R³Rµ»β2µRRβ2µR2−R.	(6)

Нерівність (5) звичайно виконується: оскільки Iк01<<Eк, Rе<<Rк2 і Rк1<<R<b2мінRк2. Нерівність (6) дає наочне уявлення про співвідношення  параметрів, необхідних для того щоб виконувалась умова насичення T2.

Умова закривання T1 записується у вигляді

u1³0,	(7)

і, як видно із схеми, зображеної на рис. 1, uбе1 = - (e + Iк01RГ + uе1), де Iк01 - зворотний струм бази в режимі відсікання. Отже, умова (7) набуває вигляду

e≤e1,	(8)

де, з врахуванням формули (4)

e1=-u1+I01R»RR2+RE−I01R.	(9)

Якщо значення Iк01Rг мале порівняно із |uе1|, то

e1»RR2+RE.	(10)

Напругу e1 називають пороговим рівнем спрацювання, оскільки при e ³ e1 тригер переходить у другий стійкий режим, який називають робочим.

Робочий статичний режим тригера з емітерним зв’язком

У робочому режимі транзистор T1 відкритий, транзистор T2 закритий. Закритись транзистор T2 може і до того, як T1 опиниться в режимі насичення, тобто при вхідній напрузі e < eн, де eн - рівень e(t), при якому T1 насичений. Крім того, при зворотному перекиданні з робочого режиму у початковий T1 повинен вийти з насичення, перед тим, як відкриється транзистор T2; відкривається транзистор T2 через зміну колекторного струму T1. Отже, необхідно визначити рівень e0, при якому відбувається відсікання T2 і перехід T1 в активний режим, а потім рівень eн, при якому T1 відкритий і насичений.

Умова закривання T2 записується у вигляді

u2³0	(11)

або

u2=uR−u2³0,	(12)

де uRб - напруга на Rб, uе2 - напруга на Rе при роботі T1 в активному режимі.

Для вхідного кола T1 можна записати

e=Ri1−u1−u2,	(13)

де iб1 - вхідний струм бази T1;

u1=-RT1i1	(14)

- напруга між базою і емітером відкритого транзистора T1; Rвх T1 - вхідний опір T1, який увімкнений за схемою із спільним емітером;

u2=-Ri=-β1+1i1R,	(15)

оскільки iе = iе1 і струм ie1 емітера T1 в активному режимі дорівнює (b1+1)iб1.

З врахуванням формул (14) і (15) знайдемо із (13)

i1=eR+RT1+β1+1R.	(16)

Для визначення uRб розглянемо еквівалентну схему (рис. 3), де транзистор T1 зображений як генератор струму b1iб1, а T2 - як генератор струму Iк01. Із цієї схеми

uR=-E−β1i1R1R+R1+R−I02R+R1RR+R1+R

Звичайно Rк1 << R і останню формулу можна переписати у вигляді

uR=-xE+I02R−β1i1R1,   (17)

де x = Rб/(R+Rб) - коефіцієнт ділення дільника R Rб.

Якщо тепер підставити вирази (17) і (15) у формулу (12) і розв’язати нерівність відносно iб1, то отримаємо умову закривання T2:

i1³Iµ1=xE+I02Rβ1+1R+xβ1R1.   (18)

Права частина (18) визначає мінімальне значення вхідного струму бази Iµ1, при якому транзистор T2 ще залишається закритим; при iб1<Iµ1 транзистор T2 відкритий і, отже, якщо вхідний генератор не має достатньої потужності ( RГ надмірно великий), щоб забезпечити струм iб1 ³  Iµ1, тригерний режим схеми неможливий.

Виразивши iб1 через вхідну напругу (16), знайдемо з формули (18) умову закривання T2

e>e0,	(19)

де

e0=xR+RT1+β1+1RxβR1+β1+1RE+I02R.	(20)

Якщо вхідний генератор має достатню потужність, так що RГ+RвхT1<<(b1+1)Rе, то з формули (20) знайдемо

e0»xE+I02R1+xR1R.	(21)

При e £ e0 відбувається зворотне перекидання тригера у початковий стійкий стан; тому напругу e0 називають порогом зворотного спрацювання, або порогом відпускання.

Умова насичення T1

Вважаючи Rб і R набагато більшими від опорів Rк1, RГ, Rе, а  насичений транзистор T1 еквіпотенційною точкою (рис. 4), запишемо:

i1»eR+R1−ERR1R+R1R+RR;  (22)

i1=ER+R−eRR1R+R1R+RR.  (23)

Умова насичення T1 b1iб1>iк1 із врахуванням формул (22) і (23) набирає вигляду

e³e, 	(24)

де

e=β1+1R+Rβ1+1R+β1R1E	(25)

визначає мінімальний рівень вхідної напруги, при якому відбувається насичення транзистора T1 в робочому режимі. При RГ << (b1+1)Rе і b1>>1

e»RR+R1E.	(26)

Із порівняння формул (21) і (26) видно, що завжди e0 < eн, так як x = Rб/(R+Rб) < 1.

Під час перемикання тригера із початкового режиму в робочий транзистор T1 може одразу [тобто при e = e1 + 0(e1)] опинитись або в режимі насичення, коли e1 > eн, або в активному режимі, якщо e1 < eн. Підставивши в останню нерівність значення e1 і eн із формул (10) і (26), визначимо, що T1 опиняється в режимі насичення при

R1³R2	(27)

і в активному режимі при Rк1 < Rк2.

Умова наявності гістерезису

Статичними режими тригера згідно з формулами (8) і (19) бувають при e < e1 і e > e0. Тому нормальна робота тригера можлива тільки тоді, коли

e0<e1.	(28)

В протилежному випадку, як це видно із рис. 5, схема втрачає властивість гістерезису, тобто тригер перетворюється у звичайний двокаскадний підсилювач із зворотним зв’язком.

Із врахуванням формул (9) і (10) умова (28) набирає вигляду

RR2+RE−I01R>xR+RT1+β1+1Rxβ1R1+β1+1RE+I02R.	(29)

Отже, параметри схеми тригера повинні бути вибрані так, щоб з врахуванням допусків, а також температурного і часового дрейфів вони задовольняли умову (29).

Нехтуючи в нерівності (29) малими значеннями Iк01RГ, Iк02Rвх T1 і враховуючи, що b1 >> 1, отримаємо умову наявності гістерезису:

R<R=β1RR1−R2+1−xxRR2+R.	(30)

Права частина формули визначає максимально допустиме значення вхідного опору RГмакс генератора e(t), при якому зберігається тригерний режим. Якщо RГ задане, то параметри тригера повинні в найгіршому випадку задовольняти умову (30).

2.2. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ

Розглянемо якісно перехідні процеси, що виникають під час перемикання тригера з емітерним зв’язком.

Нехай тригер знаходиться у початковому стані (наприклад, при e=0 T1 закритий, T2 насичений). При подання вхідного імпульсу негативної полярності і достатньої амплітуди на базу T1 відкривається емітерний перехід T1 і починається зростання колекторного струму iк1, який практично повністю іде через прискорювальну ємність C і базу T2, завдяки чому відбувається розсмоктування заряду в базі T2. Через деякий інтервал часу tр T2 переходить в активний режим.

З цього моменту в схемі виникає регенеративний процес, що закінчується через час tрег закриванням T2; при цьому, якщо ємність C достатньо велика, колекторна напруга транзистора T1 зберігає велике від’ємне значення і в кінці регенерації T1 залишається в активному режимі. Однак, як тільки закриється транзистор T2, струм iк1, що замикався через C і базу T2, піде тепер через Rк1 і транзистор T1 може одразу ж опинитись в режимі насичення (якщо виконується умова (27)). Оскільки напруга на колекторі T2 спадає від нуля до -Eк в основному за час регенерації, тривалість фронту цього перепаду невелика і має значення tф1 £ ta.

Після спрацювання прискорювальний конденсатор C розряджається з початкового рівня uC’ » -Eк - uе1 до рівня uC” » R/(R + Rб), де e ³ e1 - вхідна напруга в режимі спрацювання (якщо припустити, що RГ » 0); постійна часу розряду дорівнює: tср = C(R||Rб).

Нехай тепер вхідний сигнал стрибком змінюється до рівня, меншого за e0; при цьому в тригері виникає перехідний процес зворотного спрацювання. Під дією вхідного імпульсу струму починається розсмоктування заряду у базі T1 і звичайно через невеликий проміжок часу tр’ (оскільки розсмоктування іде сильним сигналом) T1 переходить з режиму насичення в активний, iк1 і uк1 падають, зменшується uб2 і протягом деякого інтервалу підготовки tп напруга uбе2 досягає нульового рівня; при цьому відкривається транзистор T2 і в схемі виникає регенеративний процес, який закінчується через час tрег закриванням T1 (оскільки струм в T1 повинен змінитись на менше значення, ніж в T2, і напруга база - емітер T1 швидко росте через дію зворотного зв’язку). Після закривання T1 починається формування основної частини фронту (tф0) струму iк2 і напруги uвих.

Якщо ємність C достатньо велика, то струм бази T2 під час формування фронту можна вважати постійним і таким, що дорівнює початковому значенню, і тоді неважко оцінити за відомими методами тривалість tф0, яка є трохи більшою за ta і, отже, більшою за tф1.

Заряд ємності C до напруги uC’ після зворотного спрацювання відбувається із постійною часу tсз » C[R||(Rк1 + Rе||Rк2)]; якщо R>>Rк1 і Rк2>>Rе, то tсз » CRк1. Очевидно, що tсз << tср.

Для того, щоб можна було не враховувати динамічне зміщення, що виникає на конденсаторі C, необхідно вибрати ємність C так, щоб тривалість tі вхідного імпульсу, від якого спрацьовує тригер, була не меншою від 3tср і тривалість T - tі (T - період керуючих імпульсів) була не меншою від 3tсз. Разом з тим, ємність C повинна бути, як показано вище, достатньо великою, щоб за час формування фронту напруга на ємності C змінилась незначно.

2.3. ВИКОРИСТАННЯ ТРИГЕРІВ З ЕМІТЕРНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

Найширше використовується схема тригера, в якій початкове зміщення задається дільником R1R2 (рис. 6). Очевидно, що в цій схемі RГ=R1||R2, і еквівалентна початкова напруга зміщення

E=R2R1+R2E.      (31)

Вибір початкового зміщенняEзм залежить від характеру використання тригера. Можна вибрати Eзм десь посередині петлі гістерезису e0<Eзм<e1 (рис.7). Якщо при цьому на вхід подається напруга довільної форми (наприклад, синусоїдної), то на виході тригера утворюється напруга прямокутної форми, тобто тригер працює в режимі формування імпульсів.

Для того, щоб в робочому режимі тригера транзистор T1 був не тільки відкритим, але й насиченим, необхідно виконати умову (24) eн<Eзм, і оскільки e0<eн, то слід вибрати eн<Eзм<e1. З врахуванням формул (31), (9) і (25) останнє співвідношення набуває вигляду

β1+1R+Rβ1+1R+β1R1<

R2R1+R2<RR2+R−I01RE  (31)

або, якщо (b1+1)Rе>>RГ і Iк01максRГ<<Eк,

RR+R1<R2R1+R2<RR2+R.	(32)

Опір дільника R1R2 повинен задовольняти умову (31) або (32) і, крім того, R=R1||R2 повинен задовольняти нерівність (30).

Початкове зміщення Eзм можна вибрати і поза петлею гістерезису. У цьому випадку тригер використовується як формувач імпульсів або як пристрій порівняння. Спрацьовує тригер (при Eзм<e0) тоді (рис. 8), коли амплітуда вхідного сигналу uвх досягає рівня e1 - Eзм; відпускання тригера відбувається тоді, коли амплітуда вхідного імпульсу зменшується до рівня e0 - Eзм.

3. ОПИСАННЯ МАКЕТА

Схема макета зображена на рис. 9. В його склад введені такі комутаційні елементи:

1. Трипозиційний перемикач S1, який дає змогу змінювати емітерний опір транзисторів T1 і T2.

2. Двопозиційний перемикач S2, який дає змогу змінювати колекторний опір транзистора T1.

3. Тумблер S3, який здійснює комутацію конденсатора C2.

4. Контактні гнізда, що дають змогу змінювати певні зв’язки в схемі.

4. ЗАВДАННЯ

4.1. ВИКОНУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ

1. Ознайомитись з принципом роботи тригера з емітерним зв’язком, його статичними режимами і перехідними процесами.

2. Ознайомитись із способами використання тригерів з емітерним зв’язком.

3. З’ясувати можливості макета тригера.

4.2. ВИКОНУЄТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЇ

1. Підключити до базового кола транзистора T1 дільник R3, R4, R5 через резистор R6. Визначити рівні спрацювання і відпускання тригера при різних значеннях опорів Rе і R6.

2. Дослідити залежність наявності гістерезису від значень опорів генератора RГ, підключаючи до базового кола транзистора T1 резистори R6¢, R6¢¢ або R6¢¢¢.

3. Дослідити вплив конденсатора C на тривалість фронтів вихідних імпульсів.

4. Дослідити залежність насичення транзистора T1 в робочому статичному режимі від співвідношення опорів резисторів Rк1 і Rк2.

5. Підключити до базового кола транзистора T1 дільник R1, R2. Подати на вхід тригера напругу синусоїдної форми. Зарисувати епюри вхідної і вихідної напруг.

5. ВКАЗІВКИ ДО ЗВІТУ

Звіт повинен містити:

1. Принципові схеми пристроїв, що досліджувались.

2. Результати експериментальних досліджень, зведені в таблиці і зображені у вигляді графіків.

3. Епюри напруг.

4. Порівняння теоретичних і експериментальних результатів, аналіз причин можливих розбіжностей, висновки.

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому полягає принцип роботи тригера з емітерним зв’язком?

2. Чим характеризуються початковий і робочий режими тригера?

3. У чому полягає умова наявності гістерезису?

4. Чим характеризуються перехідні процеси тригера?

5. Як використовується тригер з емітерним зв’язком?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гольденберг Л.М. Импульсные и цифровые устройства. Учебник для вузов. М., Связь, 1973.

2. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Ч. 1. Электронные устройства информационной автоматики: Учебник/ Под общ. ред. А.А.Краснопрошеной.-К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.

3. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи аналогової мікросхемотехніки. Посібник для студентів радіотехнічних спеціальностей вузів України/ Під редакцією д.т.н. проф. МандзіяБ.А.-Львів, “Тезаурус”, 1993.

Навчальне видання

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИГЕРА З ЕМІТЕРНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

(ТРИГЕРА ШМІТТА)

ІНСТРУКЦІЯ

до лабораторної роботи №11

з курсу

"ЕЛЕМЕНТИ ДИСКРЕТНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ"

для студентів спеціальності 7.091402

"Комп’ютеризовані системи управління і автоматики"

усіх форм навчання

Укладачі:	Валерій Богданович Дудикевич
Володимир Миколайович Максимович
Олександр Сергійович Вітер

Редактор	Черничевич О.