Лаболаторна №28

Тема: дослідження властивостей коливальних контурів.

Мета : вивчення резонансних явищ в послідовному і паралельному коливальному контурах.

рис.а

рис.б

Рис.1 Схема дослідження послідовного (а) і паралельного (б) коливального контурів.

Для послідовного контура :   I=ER2+(wL−1wL)                                     . найбільшому значенню струму в конторі відповідає вираз wL=1/wL . Тоді Imax=E/R. Частота генератора, що відповідає максимальному значенню струму в контурі:            або                 . Легко помітити, що частота генератора w, яка відповідає максимальному значенню струму, співпадає з частотою власних коливань контура w0=1/LC. Це явище називається резонансом. При резонансі в послідовному контурі напруга на кожному з реактивних елементів в Q разів перевищує е.р.с. генератора. Тому резонанс в послідовному контурі називається резонансом напруг.

В паралельному контурі : IL=ER2+(wL)2 . Струм в індуктивній вітці відстає по фазі від напруги Е на деякий кут αL=RR2+(wL)2. Струм ємності вітки випереджає напругу на 900. явище в паралельному контурі, при якому струм в нерозгалуженій частині кола має найменше значення, а по фазі співпадає з напругою генератора, називається резонансом струмів. В момент резонансу контур створює генератору найбільший і при цьому чисто активний по свому характеру опір.

Послідовний LC- контур.

| F,мГц | 0,1 | 0,102 | 0,103 | 0,104 | 0,106 | 0,108 | 0,110 | 0,112 | 0,114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,В | 3,42 | 4,35 | 5,22 | 5,99 | 6,88 | 6,35 | 5,33 | 4,39 | 3,73 |

Паралельний  LC- контур.

| F,мГц | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,132 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,В | 0,173 | 0,27 | 0,5 | 1,02 | 0,73 | 0,39 | 0,25 | 0,17 |

Для послідовного LC- контуру:

ULрез=6,88 В, f=0.106 мГц

0.707 ULрез=0.707*6.88=4.86 B.

З графіка отримуємо :2Δf=f2-f1=0.1110-1026=0.0084 мГц

Q=f0/2Δf=0.106/0.0084=13

Для паралельного LC- контуру:

UКрез=1,02 В, f0=0.132 мГц

0.707 UКрез=1.02*0.707=0.72 B

З графіка отримуємо 2Δf=f2-f1=0.140-0.123=0.017 мГц

Q=f0/2Δf=0.132/0.017=8

Висновок : на цій лабораторній роботі  я вивчив резонансні явища в послідовному і паралельному коливальному контурах і переконався , що добротність послідовного контура більша , ніж паралельного.