Мета роботи  вивчення принципу дії, зняття характеристик і визначення основних параметрів польового транзистора з керованим п-р переходом.

Теоретичні відомості

Польові транзистори (канальні або уніполярні) - це транзистори, в яких керування струмом відбувається шляхом зміни електропровідності каналу з допомогою електричного поля, яке направлене перпендикулярно до напрямку протікання струму. Вперше були винайдені в 1952 р. американським фізиком У. Шоклі. Головною перевагою польових транзисторів є високий вхідний опір, значення якого може навіть перевищувати вхідний опір електронних ламп.

Побудований на основі пластини одного типу провідності на протилежних кінцях якої сформовані два виводи - витік і стік. Область з протилежним типом провідності називається затвором. Простір між витоком і стоком називається каналом. В залежності від технології формування затвору польові транзистори поділяються на дві групи: з керованим п-р переходом та з ізольованим затвором.

Фізичні процеси в польовому транзисторі з керованим п-р переходом проходять наступним чином. При зміні вхідної зворотної напруги, яка подається відносно витоку на затвор, змінюється ширина п-р переходу. Відповідно до цього змінюється площа поперечного перерізу каналу, через який проходить потік основних носіїв заряду, тобто вихідний струм. Якщо збільшувати напругу на затворі, то ширина п-р переходу збільшується, площа поперечного перерізу каналу зменшується, а опір каналу постійному струму зростає, що викликає зменшення струму стоку. Польові транзистори з керованим п-р переходом працюють тільки в режимі збіднення каналу носіями заряду. Напруга, при якій струм стоку близький до нуля, називається напругою відсічки    При напрузі затвору, яка дорівнює нулю, поперечний переріз каналу найбільший, струм стоку максимальний і визначається омічним опором самого каналу. Для того, щоб забезпечити якомога кращі керуючі властивості, канал польового транзистора виготовляють із напівпровідника з високим питомим електричним опором.

Польові транзистори характеризуються такими основними параметрами:

S - крутизна, яка характеризує керуючі властивості затвору. Значення крутизни складає декілька міліампер на вольт (мА/В);

rвих  - вихідний опір, це опір між стоком і витком для змінного струму. Значення rewr досягає сотень кілоом;

Iст.макс. - максимальний струм стоку при Uз-в  = 0;

Uвід. - напруга відсічки, напруга при якій струм стоку дорівнює нулю;

Cз-в - вхідна ємність, ємність між затвором і витоком. Складає одиниці пФ;

Cз-с - прохідна ємність, це ємність між затвором і стоком. Переважно вона менша від вхідної ємності;

Cв-с - вихідна ємність, це ємність між витоком і стоком. Переважно має найменше значення;

Iз - струм витікання затвору.

Як правило, випускають кремнієві польові транзистори, в яких струм витікання затвору або зворотний струм п-р переходу дуже малий і його значення переважно складає ( 10-8 ÷ 10-10 ) А. Польові транзистори з керованим п-р переходом можуть бути виготовлені за сплавною або дифузійною технологією. Сплавні польові транзистори низькочастотні, а дифузійні можуть працювати на частотах до сотень мегагерц. Крім високого значення вхідного опору для постійного струму, який досягає десятків мегом, польові транзистори мають високу температурну і радіаційну стійкість, створюють менший рівень шумів. Недолік багатьох польових транзисторів - порівняно низька крутизна.

Схема для дослідження, необхідні прилади та деталі

Схема для зняття характеристик польового транзистора з керованим п-р переходу наведена на рис. 1.

Для добору елементів схеми необхідно знати допустимі значення струмів і напруг досліджуваного транзистора. В табл.1 вказані основні параметри деяких польових транзисторів із керованим п-р переходом.

У схемі є два незалежні джерела живлення, що дозволяє змінювати напругу на затворі і стоці польового транзистора. Потенціометри R1, і R2, які дозволяють регулювати напругу на затворі і стоці транзистора, мають опір порядку (500 ÷ 1000)Ом. Вимірювальні прилади в колах затвору і стоку розраховані на вимірювання постійних струмів і напруг. Доцільно застосовувати прилади магнітоелектричної системи Межі вимірювань цих приладів повинні бути зручними для зняття стокчші.ч іа імокоїш ілпнірннх характеристик і залежать від значення струмів і напруг у колах досліджуваного  транзистора (уточнюються при випробуванні схеми).

Таблиця 1.

| Тип польового транзистора | Максималь- ний струм стоку, Iст.макс. , мА | Крутизна S, мА/В | Напруга відсічки Uвід , В | Максималь- ний струм витікання затвора Iз , нА | Максималь- на напруга між стоком і витоком Uс-в.макс. , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП101Г÷ КП101Е | 2÷5 | 0,15÷0,4 | 4÷8 | ≤ 2 | 10 |
| КП102А÷ КП102Е | 0,5÷6 | 0,25÷1,3 | 2,8÷10 | ≤ 15 | 20 |
| КП103Е÷ КП103М | 0,3÷12 | 0,4÷4,4 | 0,4÷7 | ≤ 20 | 10÷12 |
| КП302А÷ КП302Г | 3÷65 | 5÷7 | 4÷10 | ≤ 1 | 20 |

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

План роботи:

1.  Складання та випробування схеми.

2.  Зняття стокових характеристик  польового транзистора Iст=f(Uст) при U3=const.

3.  Зняття стоково-затворіюї характеристики польового транзистора Iст=f(U3) при Uст=const

4. Побудова  стокових і стоково-затворних характеристик польового транзистора.

5. Визначення параметрів польового транзистора за стоковою характеристикою:

крутизни характеристики  S;

вихідного диференціального опору rвих.

6. Визначення    параметрів    польового    транзистора    за    стоково-затворною характеристикою:

максимального струму стоку Iст.макс.;

крутизни характеристики S;

напруги відсічки Uвід.

Складання і випробування схеми

Досліджуваний польовий транзистор, джерела живлення, вимірювальні прилади і потенціометри з'єднують за схемою, яка наведена на рис.1. Після перевірки починають випробування схеми. Для цього потенціометром R1 встановлюють напругу на ділянці затвор-витік приблизно 0,5 В, а потенціометром R2 змінюють напругу між стоком і витоком від 0 до ( 5÷20 ) В.

Рис1. Схема для дослідження польового транзистора

Спостерігаючи, як змінюється струм стоку, переконуються у можливості зняття стокової характеристики.

Можливість зняття стоково-затворної характеристики перевіряють, подаючи на стік напругу ( 5÷10 ) В. Підтримуючи цю напругу сталою, змінюють напругу між затвором і витоком від 0 В до значення напруги, яка відповідає напрузі відсічки та спостерігають, як змінюється струм стоку.

Зняття стокових характеристик польового транзистора

Iст=f(Uст) при U3=const.

Перед зняттям характеристик готують таблицю спостережень (табл.2)

Стокові характеристики польового транзистора знімають для ( 5÷8 ) значень напруг на затворі U3 . Значення напруг на затворі залежать від типу досліджуваного транзистора і знаходяться в межах ( 0÷10 ) В. Напругу стоку змінюють під час зняття характеристики через ( 1÷2 ) В за допомогою потенціометра R2 .

Зняття стоково-затворної характеристики польового транзистора

Iст=f(U3) при Uст=const

Перед зняттям характеристики готують таблицю спостережень (табл.3).

Стоково-затворну характеристику знімають для декількох сталих значень напруг стоку, наприклад: Ucm1=5B, Ucm2 = 10B. При цьому змінюють напругу на затворі від 0 (при максимальному значенні струму стоку) до напруги відсічки (при якій струм стоку дорівнює нулю) через ( 0,1÷0,2 ) В.

Побудова стокових та стоково-затворних характеристик польового

транзистора

На основі табл.2 і табл.3 у прямокутній системі координат будують сімейство стокових і стоково-затворних характеристик. Приблизний вигляд цих характеристик показаний на рис.2 і рис.3.

Визначення параметрів польового транзистора за стоковою характеристикою

Для визначення вихідного диференціального опору на одній із стокових характеристик будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять

rвих=∆Uст∆Iст  (Ом).                                                   (1)

Визначення параметрів польового транзистора за стоково-затворною характеристикою

На цій характеристиці (рис.3) визначають значення напруги відсічки Uвід .

Для визначення крутизни характеристики на стоково-затворній характеристиці будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять

S=∆Iст∆Uз (мА/В)                                                     (2)

Рис.2. Сімейство стокових характеристик польового транзистора

Рис.З. Стоково-затворна

характеристика польового

транзистора

Таблиці

Таблиця 2

Транзистор типу ________

| Uз1= B |  | Uз2= B |  | Uз3= B |  | Uз4= B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА |

Таблиця З

Транзистор типу ________

| Uз , В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iз , мА |  |  |  |  |  |  |  |