НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 4

- Чи залежить тривалість виключення транзисторного ключа з  спільним емітером від степені його насичення? 										 (так,ні)

2. Чи використовується операція додавання при діленні чисел з плаваючою комою? 														 (так, ні)

3. Який  спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?

а) синхронний;

б) стартстопний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) 5>10     б) true<0     в) x<>0     г) a or (not a)

5. Масковане переривання - це переривання, яке завжди виконується, якщо на нього прийшов запит												  (так,ні)

6. Наведіть відомі вам криптографічні засоби захисту.

Криптографічний захист секретної інформації - вид захисту, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Криптографічний захист секретної інформації поділяється на шифрування, кодування та інші види.

Під шифруванням в даному випадку розуміють такий вид криптографічного захисту, при якому перетворенню підлягає кожен символ повідомлення. Всі відомі способи шифрування поділяються на такі групи: підстановка (заміна), перестановка, аналітичне перетворення, гамування, комбіноване шифрування.

Під кодуванням в даному випадку розуміють такий вид криптографічного захисту, коли деякі елементи даних, що підлягають захисту, замінюються заздалегідь вибраними кодами (цифровими, буквеними, буквено-цифровими і т.д.). Кодування поділяється на смислове та символьне.

До окремих видів криптографії відносяться методи розсічення/рознесення (масив даних поділяється на такі елементи, кожен із яких окремо не дозволяє розкрити зміст усього повідомлення) і стиску даних (заміна однакових стрічок даних, що часто зустрічаються, або послідовностей однакових символів деякими заздалегідь вибраними символами).

7. Допуск до державної таємниці надається громадянам України віком від:

16 років

18 років

20 років

8. Означення повної системи лишків.

Визначення. Будь-яке число з класу еквівалентності m називається лишком за модулем m. Сукупність лишків, узятих по одному з кожного класу еквівалентності m, називається повною системою лишків за модулем m (у повній системі лишків усього m чисел). Безпосередньо самі залишки ділення на m називаються найменшими невід’ємними лишками і утворюють повну систему лишків за модулем m.

9. Записати  досконалу  (цілковиту) диз'юнктивну нормальну  форму  для  функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3      Y

0     0      0        0

0     0      1        0

0     1      0        0

0     1      1        1

1     0      0        0

1     0      1        1

1     1      0        1

1     1      1        1

y=x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3

10. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента   = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною n=10 при  9  інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює 2.

R=nінфnзаг⋅1τ⋅log2m=nінфnзаг⋅1τ⋅log22=nінфnзаг⋅1τ=nінфnзаг⋅B=910⋅120⋅10−3=45(Бод) - швидкість передачі інформації

де B=50Бод - швидкість модуляції

11 Назвати сигнали шини управління МП Intel 8080.

Для МП Intel 8080 шина управління складається з 5 фізичних ліній, по яких передаються такі сигнали:

1) MEMR (memory read) – читання пам’яті;

2) MEMW (memory write) – запис в пам’ять;

3) IOR (input output read) – читання пристрою вводу-виводу;

4) IOW (input output write) – запис в пристрій вводу-виводу;

5) INTA (interrupt acknowledge) – підтвердження переривання.

12. Охорона державної таємниці:

Це комплекс організаційно - правових,    інженерно -технічних, криптографічних та оперативних, заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що становить державну таємницю,

13. На вхід транзисторного ключа з спільним емітером подано відкриваючу напругу   Е1 =2В. Коефіцієнт передачі струму  =100; напруга живлення Ек =5В; опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rк =1кОм; Rб =5кОм. Визначити  граничну частоту підсилення транзистора, f якщо тривалість фронту включення ключа tо  не повинна перевищувати  100нс.

fα=12πτ=β+12πtβ=1016,28⋅7,5⋅10−7=21,4⋅106Гцτβ=tф0lnIб1Iб1−Iбн=100⋅10−9ln25⋅10325⋅103−5100⋅103=7,5⋅10−7

14. Розрахувати значення вхідного опору підсилювального каскаду на польовому транзисторі для робочої частоти fр=20 кГц. Дано: Rс=2 кОм, Rн= 5 кОм, Rз=1 Мом, S=7мА/В, ССЗ=2 пФ, СВЗ=8 пФ.

- Знайдемо коефіцієнт підсилення:

KU=−S⋅RC⋅RНRC+RН=7⋅10−3⋅2⋅103⋅5⋅103(2+5)⋅103=−10

- Визначаємо вхідну ємність:

CВХ=CВЗ+CСЗ(1−KU)=8⋅10−12+2⋅10−12(1+10)=30⋅10−12=30(пФ)

- Знайдемо комплексний вхідний опір:

ZВХ=ZСВХ║ RЗ

ZСВХ=12πfMAX⋅CВХ=12⋅3,14⋅20⋅103⋅30⋅10−12≃265(кОм)

ZВХ=265⋅103⋅106265⋅103+106=265⋅1091,265⋅106≃210(кОм)

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук