Лабораторна робота № 19

Тема : дослідження напівпровідникового стабілізатора напруги.

Мет роботи : вивчити схему і визначити основні технічні показники транзисторного стабілізатора постійної напруги.

Схема дослідження необхідні прибори і деталі:

Схема складається з наступних основних елементів: регулюючого транзистора Т1 підсилюючого транзистора Т2 , джерело живлення, і дільник напруги. Для подання  напруги на вхід стабілізатора можна використати випрямляч з напругою порядку 20-30 В, опір потенціометра

R=R/5Iвих

Підбираючи тип регулюючого транзистора Т1, необхідно мати на увазі наступні співвідношення

Uke>Uвх-Uвих,

Iд>Iвих

Для знаходження коефіцієнта стабілізації потрібно змінити вхідну напругу на величину ΔUвх і зазвичай ±10% від Uвхком

Kст=ΔUвихUвих

Uвих=f(Uвх) при RH=const

| Uвх, В | Uвих, В | Iвих,mA |
| --- | --- | --- |
| 26 | 12.64 | 13.54 |
| 24 | 12.55 | 13.5 |
| 22 | 12.38 | 1.325 |
| 20 | 10.9 | 11.75 |
| 18 | 9.3 | 10.25 |
| 16 | 7.93 | 9 |
| 14 | 6.55 | 8.5 |
| 12 | 5.23 | 8.25 |
| 10 | 3.8 | 8.25 |
| 8 | 2.48 | 8.24 |
| 6 | 1.42 | 8.23 |
| 4 | 0.49 | 8.2 |
| 2 | 0.04 | 8.19 |

Висновок : на цій лабораторній я вивчив схему і визначив основні технічні показники транзисторного стабілізатора постійної напруги.