Мета роботи: ознайомлення з принципами побудови та дослідження режимів роботи арифметично-логічних  пристроїв.

Узагальнена структура АЛП

Блок регістрів

Схема контролю

Операційний блок

СУ

Набір операцій що виконує АЛП, повинен володіти функціональною повнотою для того, щоб з його допомогою можна було реалізувати  будь-який обчислювальний алгоритм.

Мінімальний набір операцій, який забезпечує функціональну повноту включає всього чотири операції: пересилання , додавання з +1 або -1, умовний перехід за спів паданням слів і безумовний перехід.

Графічне позначення мікросхеми К155ИП3

A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4 – входи АЛП  над якими виконуються операції

Сn –  зовнішній вхідний перенос мікросхеми

S1,S2,S3,S4 – ці входи визначають код операції

M – визначає режим роботи АЛП “1” – логічні операції  “0” – арифметичні операції

Сn+4 – вихідний перенос мікросхеми

G, P – функції прискореного переносу

A=B – якщо A=B то “1”  інакше “0”

Z1,Z2,Z3,Z4 – виходи мікросхеми в яких формується результат операції

Схема комутації мікросхеми К155ИП3

Вхідні дані     A=9  - 1001                                                           B=13  - 1101

A1=1 A2=0 A3=0 A4=1                                       B1=1 B2=1 B3=0 B4=1

Таблиця результатів досліду

| Номер стану | Код операції |  |  |  | Логічні операції |  |  |  | Арифметичні операції Сn=0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | S1 | S2 | S3 | S4 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Сn+4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Висновок: У ході лабораторної роботи я засвоїв основні принципи побудови та функціонування арифметично-логічних пристроїв та засвоїв їх застосування провівши досліди роботи мікросхеми К155ИП3...