Тема 11: Імпульсна модуляція. Особливості сигналів з ІМ.

Спектри ІМ сигналів.

В радіотехніці широке застосування отримали різні види імпульсної модуляції, при якій управляючий сигнал накладається на допоміжну імпульсну послідовність.

Важливе питання при імпульсній модуляції полягає у виборі частоти імпульсів, так званій «тактовій частоті».

Для покращення використання радіоліній вигідно збільшувати інтервали між  імпульсами, тобто знижувати тактову частоту Ω1. Але зменшення тактової частоти нижче певного мінімального рівня, який залежить від спектру повідомлення, що передається, є недопустимо, оскільки може призвести до втрати інформації. Саме тут і застосовується теорема Котельнікова чи як її ще називають теорема відліків.

Коли найбільша частота повідомлення рівна Ωm=2 π Fm, то інтервали між імпульсами не повинні перевищувати ∆t=12 Fm, тобто тактова частота Ω1 повинна відповідати умові:

Ω1>2π∆t=2π 2Fm=2Ωm                                                             (1)

Нехай маємо деяку послідовність імпульсів, при цьому умова (1) виконується.

Позначаючи  функцію, яка визначає окремий імпульс через f(t), періодичну послідовність можна передавати аналітично у вигляді наступного виразу:

ρt=k=-∞∞f(t-tk),

Де tk=kT1+t0, де K-ціле число.

Коли в результаті дії керуючого сигналу імпульси змінюються по висоті, зберігаючи при цьому незмінними свою форму,  тривалість та положення в часі, то така модуляція називається амплітудно-імпульсною модуляцією, або скорочено АІМ.

Імпульсна послідовність, промодульована за амплітудою синусоїдним сигналом представлена на рисунку.  Аналітично ця послідовність може бути представлена рівнянням

Smt=[1+Ma sin⁡(Ωt+j)]k=-∞∞ft-tk=[1+Ma sin⁡(Ωt+j)]s(t)                           (3)

де Ω – частота модуляції;

j – початкова фаза управляючого сигналу

Ma- коефіцієнт (глибина) модуляції сигналу імпульсів, а функція S(t) визначається виразом (2).

Знайдемо спектр модульованої послідовності Sm(t) (див. рис.), коли відомий спектр не модульованої послідовності з виразом (3) кожному компоненту спектра функції S(t) потрібно домножити на 1+Masin(Ωt+j)

Тоді постійна складова функції  S(t), яку можна позначити через S0, дасть добуток

[1+MasinΩt+jS0= S0+MaS0 sin⁡(Ωt+j)

Перша гармоніка функції S(t) дасть добуток виду:

[1+Masin(Ωt+j)]S1 sin⁡(Ω1t+θ1)==S1sin⁡(Ω1t+θ)-MaS12cos⁡[Ω1+Ωt+θ1+j]+MaS12cos⁡[Ω1-Ωt+θ1-j]

Друга гармоніка  функції S(t) дасть добуток виду :

[1+Masin(Ωt+j)]S2 sin⁡(2Ω1t+θ2)==S2sin⁡(2Ω1t+θ2)-MaS22cos⁡[2Ω1+Ωt+θ2+j]+MaS22cos⁡[2Ω1-Ωt+θ2-j] і т. д.

Тобто при АІМ до спектра вихідної не модульованої послідовності  добавляється компонента з частотою Ω та амплітудного MaS0 та «бокові частоти» nΩ1±Ω з амплітудами  12MaSn, які розміщуються симетрично відносно частот Ωn, тобто гармонік функції S(t). Отриманий в результаті спектр функції представлений на рис.

Пунктирними лініями показані амплітуди додаткових частот, які виникають в результаті модуляції. Аналогічно будують спектр і для більш складної зміни, огинаючої імпульсів.

Розглянемо тепер часову імпульсну модуляцію, при якій також імпульси, зберігаючи свою форму та величину, зміщуються в часі на величину ∆t, яка певним чином зв’язана з напругою модульованого сигналу (чи повідомлення). Приблизний вигляд модульованої послідовності при синусоїдальній модуляції показаний на рис.

Коли амплітуда часового зсуву ∆t не залежить від частоти Ω та визначається виключно амплітудою модулюючого сигналу, то часова модуляція може розглядатися як фазо-імпульсна модуляція (ФІМ).  В цьому випадку величину часового зсуву K-го імпульсу (при синусоїдально модулюючому сигналі) можна визначити виразом:

∆tk=∆tmsin(Ωtk+j)                                                                              (4)

∆tm – максимальне значення відхилення по часу;

а величина фазового зсуву виразом:

θ=Ω1Δtk=Ω1ΔtmsinΩtk+j=θmsin(Ωtk+j)                                              (5)

Тут через θm=Ω1Δtm позначено амплітуду зміщення фази. Припустимо, що модуляція полягає у зміні частоти слідування імпульсів, причому амплітуда частотного відхилення ΔΩm пропорційне амплітуді сигналу та не залежить від частоти модуляції

ΔΩ1=ΔΩmcos(Ωtk+j)

Таку різновидність часової модуляції можна розглядати як частотно-імпульсну модуляцію (ЧІМ).

Як і у випадку неперервного коливання, можна встановити зв’язок між модуляцією фази та модуляцією частоти в спектрі імпульсної послідовності.

Очевидно, що модуляція фази імпульсів по закону:

θt=θm sin⁡(Ωt+j)                                                                    (6)

Еквівалентна зміні миттєвої частоти слідування по закону:

ΔΩ1t= dθdt=θmΩcosΩt+j=ΔΩmcosΩt+j=ΔΩmcos(Ωt+j)                   (7)

де позначено ΔΩm=θmΩ

І навпаки, модуляція частоти слідування імпульсів по закону:

ΔΩ1t=ΔΩmcos(Ωt+j)

Еквівалентна зміні фази по закону

θ=0tΔΩ1tdt=0tΔΩmcosΩt+jdt=ΔΩmΩsinΩt+j+θ

Звідки часовий зсув з врахуванням виразу (6) визначається виразом:

Δt=θ-θ0Ω1=ΔΩmΩ*Ω1 sin⁡(Ωt+j) де

Δtm=1Ω1ΔΩmΩ

Таким чином при модуляції смугою частот величина Δtm не залежить від Ω при ФІМ і обернено пропорційна Ω при ЧІМ.

Окрім перекислених видів модуляції значний практичний інтерес представляє модуляція « по тривалості» (ДІМ). При цьому переважно мається на увазі імпульси прямокутної форми.

На рис. а) представлена імпульсна послідовність при односторонній модуляції по тривалості, коли один із фронтів імпульсу, в даному випадку задній,  переміщується на величину Δtk, яка пропорційна модульованій напрузі, а другий фронт зберігає своє фіксоване положення.