НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 5

- Чи працює транзистор в області насичення якщо його обидва  p-n  переходи зміщенні в зворотньому напрямі?	 (так,ні)

- Що визначає рівність Парсеваля?

а) гармонічний склад сигналу;

б) середню потужність сигналу;

в) енергію сигналу в певній смузі частот.

3. Які  пристрої  поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?

а) розімкнені;

б) замкнені.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) false<true    б) 1.5*3     в) not 2=5     г) 1<0

5. Регістр F (прапорців) МП Intel 8080 - це регістр, в якому зберігається байт стану      (так, ні)

6.  Відповідальність  за організацію діловодства несе :

начальник управління справами установи, організації

працівник установи, призначений наказом по установі, організації за ведення діловодства

керівник установи, організації

7. Дозвіл на діяльність, пов'язану з державною таємницею надається:

Державним підприємствам

Державним підприємствам і акціонерним товариствам з державною часткою власності

##### Незалежно від форми власності

8. Означення зведеної системи лишків.

9. Записати досконалу  (цілковиту)  кон'юнктивну  нормальну  форму для функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3     Y

0     0      0       1

0     0      1       1

0     1      0       1

0     1      1       0

1     0      0       1

1     0      1       0

1     1      0       0

1     1      1       1

10. Що таке номінальний коефіцієнт перетворення давача та як він визначається?

11. Назвати основні характеристики ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR.

12. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД товариства філателістів. Наведіть відповідну  ER-діаграму.

13. На вхід насиченого транзисторного ключа з спільним емітером діє керуюча напруга Е1=12.5В. Потім на вхід подано закриваючу напругу Еo, яка викликає протікання в базовому колі зворотнього струму Io =2мА. Коефіцієнт передачі струму =50;  напруга живлення Еk =5В;  опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rk =1кОм; R =2.5 кОм. Визначити граничну частоту підсилення транзистора f, якщо тривалість розcмоктування заряду неосновних носіїв в базі  tp  не повинна  перевищувати 200нс.

14. Для наведеної схеми компенсаційного стабілізатора постійної напруги розрахувати коефіцієнт стабілізації напруги і вихідний опір. Дано: Ін=100 мА, н=0,2, =80, rк=10 кОм, r′б=100 Ом, rд=10 Ом.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук