Мета роботи: визначити ширину зони напівпровідників за температурним ходом провідності.

Прилади і обладнання:

- Досліджуваний напівпровідниковий опір (резистор);

- Мілівольтметр;

- Міст постійного струму;

- Автотрансформатор;

# Теоретичні відомості

Кристалічні матеріали характеризуються різною величиною питомої провідності. Речовини з провідністю =(107 - 106) Ом-1 м-1 прийнято називати металами або провідниками. До ізоляторів або діелектриків відносяться речовини з провідністю =(10-8 – 10-16) Ом-1 м-1. Речовини, які проміжні між провідністю металів і провідністю діелектриків, називають напівпровідниковими.

Для всіх металів з ростом температури опір зростає за лінійним законом.

R(t)=R0(1+t)    (1), де R(t) – опір при температурі t С 0; R0 – опір металу при t=0  С 0;  - температурний коефіцієнт опору.

Для напівпровідників з ростом температури опір зменшується. Залежність опору напівпровідника від його абсолютної температури:

R(T)= R0 exp(-B/T), (2), де R0 B – деякі величини у заданому інтервалі температур.

Ширина забороненої зони є одним із найважливіших параметрів напівпровідників, який визначає його практичне застосування. Один з методів вивчення ширини забороненої зони Е полягає  у вивченні залежності електропровідності напівпровідника від температури.

Власний напівпровідник – це провідник, який не містить домішок та інших порушень періодичного кола кристалічної решітки.

Провідність металів задається формулою:

 =n e , де n – концентрація вільних електронів у металі; e – заряд електрона;  - рухливість електронів.

## Хід роботи

- Виміряти опір зразка при кімнатній температурі.

- Встановити ручку, що регулює вихідну напругу автотрансформатора в положення “1”. Включити в мережу змінного струму автотрансформатор, перемикач “мережа ~220 В” на мості постійного струму поставити у положення “включено”.

- При досягненні температури зразка, що відповідає ЕРС 0,4 мВ, знову провести вимірювання опору зразка.

- Перевести ручку регулювання напруги автотрансформатора в положення “2” і виміряти опір зразка при температурі, що відповідає значенню ЕРС 0,8 мВ. Те ж зробити при положенні “3”.

- Аналогічні вимірювання опору провести до температури, при якій термо ЕРС рівна 7,6 мВ при положенні ручки автотрансформатора “8”.

- Вивести ручку регулювання автотрансформатора в положення “0”. Відключити шнур живлення від мережі змінного струму.

- За результатами роботи побудувати графік залежності: ln  =f(1/T).

- за формулою (*) визначити Е.

Таблиця вимірювань та розрахунків

| t,mV | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,C | 20 | 28 | 34 | 40 | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 | 77 |
| T,K | 293 | 301 | 307 | 313 | 322 | 328 | 334 | 341 | 348 | 350 |
| 1/TE-03 | 3.4 | 3.3 | 3.25 | 3.19 | 3.1 | 3.05 | 2.99 | 2.93 | 2.87 | 2.85 |
| R | 689 | 673 | 661 | 632 | 582 | 558 | 530 | 505 | 476 | 458 |
|  | 14.5138 | 14.8588 | 15.1286 | 15.8228 | 17.1821 | 17.9211 | 18.8679 | 19.8020 | 21.0084 | 218341 |
| ln | 2.6755 | 2.6998 | 2.7166 | 2.7615 | 2.8439 | 2.8860 | 2.9375 | 2.9858 | 3.0449 | 3.0835 |

Графік залежності ln  =f(1/T)