Тема 5: “Частотне представлення детермінованих періодичних сигналів”

У частотному вигляді можуть представлятися як періодичні, так і неперіодичні детерміновані сигнали.

Необхідно зазначити, що в реальних умовах сигнали не існують, тому що ідеальний періодичний сигнал нескінченний у часі, в той час як всякий реальний сигнал має початок і кінець. Проте в багатьох випадках скінченністю часу дії сигналу можна знехтувати і для аналізу допустимо використовувати апарат, придатний для ідеальних періодичних сигналів.

Періодичні сигнали

Розглянемо сигнал, що виражається довільною періодичною функцією часу x(t) .

Відомо, що всяка періодична функція, що задовольняє умовам Дрихле(Умова Дрихле полягає в такому: функція x(t) повинна бути обмеженою, кусково – неперервною і мати протягом періоду скінченне число екстремальних значень), може бути подана у вигляді нескінченної, в загальному випадку, суми гармонійних складових – рядом Фур`є.

Відомі дві форми розкладу в ряд Фур`є: тригонометрична і комплексна.

Тригонометрична форма розкладу виражається і виді

xt=12*A0+k=1∞Akcoskω0t-φk

Де 12*A - постійна складової функції.

Ak=2T*t2t1xt*e-jkω0tdt

Akcoskω0t-φk   - k – а гармоніка складової.

Ak,kω0, φk   -  амплітуда, частота і початкова фаза k – ї гармонічної складової ω=2*π/T – частота основної гармоніки; T – період зміни функції x(t).

У математичному відношенні зручніше оперувати комплексною формою ряду Фур`є, що подається у вигляді:

xt=12*k=-∞∞Ak**e-jkω0  t

Де Ak*=Ak*e-jkω0  t - комплексна амплітуда гармонійної складової частоти ωk=k*ω0.

При цьому модуль комплексної амплітуди буде дорівнювати амплітуді відповідної гармонійної складової, а аргумент дорівнює початковій фазі складової.

Комплексна амплітуда визначається через часову функція x(t) за допомогою формули:

Ak*=2T*t1t1+Txt*e-jkω0  tdt

Сукупність амплітуді відповідних частот гармонік прийнято називати спектром амплітуд. Сукупність початкових фаз і відповідних частот гармонік називаються спектром фаз.

Спектр амплітуд і спектр фаз однозначно визначають сигнал, проте для багатьох практичних задач достатньо обмежитися розглядом тільки спекта амплітуд.

На мал..2 дані графічні зображення спектра амплітуд і спектра фаз періодичного сигналу. Окремі спектральні складові в графічному зображенні спектра амплітуд називаються спектральними лініями.

Характерною рисою спектра періодичного сигналу є його переривчастість(дискретність). Відстань між сусідніми спектральними лініями однакова і дорівнює частоті основної гармоніки.

Як приклад розглянемо послідовність прямокутних імпульсів тривалістю τ, амплітудою h, і з періодом проходження T(мал..3).

Функція x(t), що описує такий сигнал, може бути представлена так:

αt=1, t1+iT≤t≤t1+iT+τ0, t1+iT+τ≤t≤t1+(i+1)T

Функція x(t) може бути представлена рядом Фур`є:

xt=12*k=-∞∞Ak**e-jkω0  t=12*A0+k=1∞[Ak**ejkω0  t+A-k**e-jkω0  t]

де  ω0  ,Ak*,A-k*   - комплексні  амплітуди k – ї гармоніки

Ak*=Ak*ejφk

A-k*=Ak*e-jφk

Комплексна амплітуда:

Ak= 2 T*t1t1+Txt*e-jkω0  tdt= 2 T*-τ/2τ/2h*e-jkω0  tdt=2*τ*hT*sinkωt/2kωt/2

Постійна складова сигналу може бути отримана при k =0:

12*A0=1T*-τ/2τ/2hdt=τh/T

Рисунок 4

Таким чином, розклад в ряд Фур`єперіодичної послідовності прямокутних імпульсів представляється у виді:

xt=τ*hT*(1+2*k=1∞sinkω0t/2kω0t/2

Як видно, при черговому збільшенні чістоти на величину 2*π/τ фаза гармонік змінюється на розмір π.

Спектр амплітуд показаний на мал.4, причому огинаюча його визначається рівнянням:

Aω=2*τ*[sinkωt2kωt2]

де ω=k*ω0

Форма згинаючої спектра амплітуд визначається видам функції sinωτ2ωτ2, причому :

limω→0sinωτ2ωτ2=1

sinωτ2ωτ2=0, при ω=n*π/τ

де n – парне число.