Тема №3.      Генератор гармонічних коливань

| № вар. | fн (Гц) | fв (кГц) | kг (%) | Uвих (В) | Rн (Ом) | КГ (%) | Двих (дб) | Tос (оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0,5 | 1 | 12 | 100 | 0,5 | 40 | +10 ¸ + 50 |
|  | 300 | 30 | 2 | 11 | 15 | 2 | 60 | -10 ¸ + 40 |
|  | 50 | 5 | 1,5 | 10 | 5 | 1,5 | 40 | 0 ¸ + 50 |
|  | 10 | 1 | 1 | 8 | 75 | 1 | 60 | 0 ¸ + 40 |
|  | 200 | 20 | 2 | 12 | 5 | 2 | 40 | +10 ¸ + 50 |
|  | 100 | 10 | 2 | 20 | 50 | 0,5 | 60 | 0 ¸ + 40 |
|  | 100 | 100 | 3 | 15 | 10 | 0,2 | 40 | +10 ¸ + 50 |
|  | 70 | 70 | 2 | 10 | 20 | 1 | 60 | -10 ¸ + 40 |
|  | 80 | 80 | 2,5 | 25 | 200 | 0,4 | 60 | 0 ¸ + 50 |
|  | 60 | 60 | 1,5 | 18 | 50 | 2 | 60 | +10 - + 50 |

Література

- Воейков Д.Д. Конструирование низкочастотных генераторов. - М.: Энергия, 1964.

- Бондаренко В.Г. RC-генераторы синусоидальных колебаний на транзисторах. - М.: Связь, 1976.

- Герасимов С.М. Расчет полупроводниковых усилителей и генераторов. - Киев: Вища школа, 1961.

- Вавилов А.А., Солодовников А.И., Шнайдер В.В. Низкочастотные измерительные генераторы. - Л.: Энергоатомиздат, 1985.

- Акулов И.И., Теория и расчет основных радиотехнических схем на транзисторах. - М.: Радио, 1963.

- Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. - Киев: Вища школа, 1983.

- Розевинг В.Д. Система проектирования печатных плат ACCEL EDA 15 (P−CAD 2000). − М.: «Солон−Р», 2001.

- Розевинг В.Д. Система схемотехнического моделирования Micro−Cap V. − М.: «Солон−Р», 2001.

- Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторнный практикум на базе  Electronics Workbench и MATLAB. − М.: «Солон−Р», 2004.

# Методичні розробки

- Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни “Електроніка та схемотехніка” для студентів базового напряму “Інформаційна безпека” / Укл. О.С. Вітер.−.Львів. Вид. НУ “ЛП”, 2005.

- Методичні вказівки до розрахункової роботи з навчальної дисципліни “Електроніка та схемотехніка” для студентів базового напряму “Інформаційна безпека” / Укл. О.С. Вітер.−.Львів. Вид. НУ “ЛП”, 2005. (стор. 62 − 67)

- Проектування підсилювачів низької частоти. − Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Аналогові електронні пристрої” для студентів базового напрямку “Радіотехніка”./ Уклали: І.І. Блажкевич, В.І. Шклярський. − Львів. Вид. НУ “ЛП”, 2005.

Методичні матеріали можна одержати у викладача

## Вимоги до виконання курсового проекту

- При виконанні проекту необхідно дотримуватися вимог, вказаних у методичних вказівках п. 1.

- За погодженням з викладачем розробка друкованої плати може бути замінена схемотехнічним моделюванням розрахованої схеми за допомогою програм Micro Cap, Electronics Worcbench та інш. за умови співпадіння результатів розрахунку і моделювання.

Розрахунок RCгенератора гармонічних коливань

Технічне завдання

Діапазон частот: нижня частота fн, Гц;

верхня частота fв, кГц.

Коефіцієнт гармонік kг, %.

Амплітуда вихідної напруги Uвих.m, В.

Опір навантаження Rн, Ом.

Глибина регулювання

Температурний діапазон: мінімальна температура Тоc.min, оС;

максимальна температура, Тоc.max,  оС.

Вступ

Найчастіше низькочастотні RCгенератори виконуються на базі операційних підсилювачів, охоплених колами додатного і від’ємного зворотного зв’язку з використанням фазоповертаючих RCланок. Для забезпечення самозбудження RCгенератора необхідно на вхід підсилювача РП (рис. 1) подавати частину вихідної напруги, яка рівна вхідній і збігається з нею за фазою. Для отримання гармонічних синусоїдальних коливань необхідно, щоб ці умови виконувалися на одній частоті і різко порушувалися на всіх інших частотах.

Це завдання вирішується з допомогою фазоповертаючої ланки (ФПЛ), яка складається з декількох RCланок, що служать для повороту фази вихідної напруги підсилювача на певний кут. Такими ланками можуть служити диференцюючі або інтегруючі RC−ланки, пасивні смугові RC−фільтри, подвійні Т−подібні фільтри або інтегратори на основі операційних підсилювачів.

РП

ФПЛ

Uвих

Рис.1. Структурна схема RC генератора

На рис. 2 приведена схема пасивного смугового. Він складається з послідовного з’єднання фільтрів верхніх і нижніх частот. Модуль коефіцієнта передачі RC−фільтра і фазовий зсув описуються виразами

Рис. 2. Пасивний смуговий фільтр

K=11ωRC−ωRC2+9,

ϕ=arctg1−ωRC23ωRC.

Частотна і фазова характеристики показані на рис. 3, де

f0=12πRC − частота резонансу ланки.

Добротність такого фільтра невелика і крутизна фазочастотної характеристики поблизу резонансної частоти мала, тому нестабільність частоти генератора  на основі такого фільтра велика.

Рис. 3. Частотна а) і фазова б) характеристики

смугового фільтра

K

0,3

0,2

0,1

0

0,1f0     0,2f0      0,5f0            f0         2f0          5f0            10f0

φ

90

45

0

−45

−90

0,1f0     0,2f0      0,5f0            f0         2f0          5f0            10f0

б)

а)

Якщо смуговий фільтр доповнити резисторами R1 і 0,5R1 то одержимо схему, яка називається мостом Віна (рис.4).

Модуль коефіцієнта передачі моста Віна і фазовий зсув описуються виразами

K=1−ωRC231−ωRC22+9ωRC2,

ϕ=arctg3ωRCωRC2−1,ωRC≠1.

Рис. 4. Міст Віна

Рис. 5. Частотна а) і фазова б) характеристики

моста Віна

а)

K

0,3

0,2

0,1

0

0,1f0     0,2f0      0,5f0            f0         2f0          5f0            10f0

φ

90

45

0

−45

−90

0,1f0     0,2f0      0,5f0            f0         2f0          5f0            10f0

б)

Частотна і фазова характеристики моста Віна показані на рис. 5.

Вихідна напруга моста Віна (рис. 5а) на резонансній частоті дорівнює нулю, тому він не може бути використаним безпосередньо у схемах генераторів. Тому у схемах генераторів дещо розстроюють: величину нижнього опору вибирають рівною R1/(2+ε), де ε − додатне число, яке значно менше від одиниці. У цьому випадку на резонансній частоті коефіцієнт передачі моста дорівнює

K=(13−13+ε)≈ε9

при ε = 0 на частоті f0 фаза напруги стрибком змінюється на 1800 (рис. 5б). Зміна фази умовно показана штриховою лінією. при ε > 0 фазова характеристика описується виразом

ϕ=arctg3ωRCωRC2−1⋅3+2εωRC2−1⋅3+ε−9εωRC2.

На рис. 5б для випадку ε = 0,01 ця залежність показана пунктирною лінією. У дуже малому частотному діапазоні фаза вихідної напруги змінюється в межах від − 900 до + 900, і цей діапазон тим вужчий, чим менше значення ε. При малих значеннях ε нестабільність частоти генератора практично визначається температурною залежністю значень номіналів елементів R і С моста Віна.

Порядок розрахунку генератора

Розрахунок елементів генератора з мостом Віна

На основі аналізу технічного завдання складаємо структурну схему генератора. Для забезпечення синусоїдальної форми вихідної напруги самого генератора Віна, у його склад необхідно ввести вузол стабілізації рівня цієї напруги. Оскільки вихідна напруга і потужність генератора Віна менші від заданих технічним завданням і рівень їх не регулюється, то у схему слід ввести регулятор вихідної напруги, підсилювач потужності і джерело живлення. Рекомендована структурна схема приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурна схема генератора

Розрахунок починаємо з вибору типу інтегрального операційного підсилювача виходячи з таких умов

Uвих−>Uвих.m<Uвих+,

де Uвих+,Uвих− - максимальна додатна і від'ємна напруги на виході операційного підсилювача.

Максимальна швидкість наростання вихідної напруги операційного підсилювача повинна задовольняти таку вимогу

Vmax≥2⋅π⋅fв⋅Uвих.m.

Задаємося значенням ε у межах 0,01 ... 0,02.

Мінімальне значення коефіцієнта підсилення

Ku0min>9ε.

Вибираємо інтегральний операційний підсилювач з одержаних умов і використовуємо такі його електричні параметри:

- Швидкість наростання вихідної напруги Vmax, В/мкс.

- Коефіцієнт підсилення Кu0.

- Мінімальний опір навантаження Rн.min.

- Максимальна вихідна напруга Uвих±, В.

- Температурний дрейф напруги зміщення Uзм/T, мкВ/оС.

- Напруга живлення Eж±, В.

Спрощений варіант побудови генератора Віна зі стабілізатором амплітуди вихідної напруги приведено на рис. 7.

Визначають коефіцієнт перекриття діапазону частот генератора

kf = fв /fн.

Для симетричного моста Віна R1 + R2 = R3 + R4 = R, C1 = C2 = C, тому частота квазірезонансу буде дорівнювати

fр=12π⋅R⋅C.                             (1)

Одночасно повинна виконуватися умова R1=R3, R2=R4.

Визначаємо мінімальне значення вхідного опору Zвх min моста Віна. Цей опір не повинен перевантажувати вихідне коло підсилювального каскаду операційного підсилювача, тобто повинна виконуватися умова

Zвх.min>Rнmin.

Визначаємо мінімальне значення опору одного плеча моста Віна

Rmin=R≥Zвхmin2.

Вибираємо номінальні значення резисторів R2 = R4= Rmin.

Якщо коефіцієнт перекриття частоти генератора Kд=fвfн>10, то весь діапазон зміни частоти розбивається на два або три піддіапазони з однаковими коефіцієнтами перекриття частоти піддіапазонів Кпд і визначають верхню fвпд і нижню fнпд частоти піддіапазонів.

Змінний резистор (потенціометр), призначений для плавного регулювання частоти, повинен бути здвоєним, щоб забезпечувати одночасну зміну опорів кожного з плеч моста Віна

R1≥Kпд−1⋅Rmin.

Вибираємо номінальні значення опорів потенціометрів R1 = R3. Для забезпечення запасу перекриття частоти значення опорів потенціометрів повинно бути близьким але не меншим від значення Kпд−1⋅Rmin.

Розраховані значення величини опорів резисторів і потенціометрів для кожного піддіапазону залишаються однаковими, і для кожного піддіапазону розраховуються свої ємності С1 і С2, які комутуються за допомогою перемикача піддіапазонів.

Знаходимо значення ємностей конденсаторів С1 = С2 = Спд для верхніх частот fвпд кожного з піддіапазонів

C1=C2≤12⋅π⋅fвпд⋅Rmin.

Рис. 7. Варіант побудови генератора на мості Віна

Розрахунок схеми стабілізації амплітуди вихідної напруги

Якщо не прийняти мір для стабілізації амплітуди вихідної напруги генератора, то ця напруга зростає аж до обмеження і форма напруги стає близькою до прямокутної з амплітудою, яка дорівнює Uвих±. Тому генератор охоплюють колом інерційного нелінійного зворотного зв’язку, яке складається зі з’єднаного з виходом генератора дільника напруги R5R6 і опору каналу польового транзистора VT1. Одночасно ці елементи утворюють плече моста Віна. Опір такого дільника між інвертуючим входом операційного підсилювача DA1 і спільною шиною в момент включення є невеликим, що забезпечує умову надійного самозбудження генератора. Протягом певного часу опір каналу польового транзистора VT1 зрпостає, глибина зворотного зв’язку збільшується і коефіцієнт підсилення операційного підсилювача зменшується до значення Ku0min=9ε і амплітуда вихідної поступово зменшується до заданого рівня, який визначається параметрами кола зворотного зв’язку. Якщо напруга стає меншою від цього рівня, глибина зв’язку зменшується, тому вихідна напруга стабілізується на заданому рівні і її форма стає синусоїдною.

У простішому випадку в колі інерційного нелінійного зворотного зв’язку замість польового транзистора використовуються такі інерційні термозалежні елементи, як термістори або мініатюрні лампи розжарення, опір яких нелінійно збільшується разом з нагрівом їх вихідною напругою генератора. У наведеній схемі автоматичне регулювання глибини зворотного зв’язку здійснюється зміною опору польового транзистора VT1 випрямленою діодом VD1 вихідною напругою генератора. Ця напруга порівнюється з від’ємною постійною опорною напругою, яка знімається з потенціометра Rп і підсилюється в схемі додавання СД і через фільтр низьких частот RфCф подається на затвор VT1. Для забезпечення малих нелінійних спотворень вихідної напруги постійна часу фільтра повинна бути значно більшою від періоду найнижчої генерованої частоти. Амплітуда вихідної напруги встановлюється потенціометром Rп.

для ефективного регулювання вибирається польовий транзистор VT1 з p−n переходом і каналом n−типу з малою напругою порогу Uп (Uп має від’ємне значення) і малим початковим струмом IC0. Якщо у довіднику приводяться максимальні і мінімальні значення цих параметрів, то для розрахунків приймаємо

Uп=−Uпmin⋅Uпmax.

Ico=Icomin⋅Icomax.

Опір між витоком і стоком транзистора визначається виразом

RT=Uп22ІС0(UЗ−Uп).

Мінімальне значення цього опору дорівнює опору відкритого транзистора RT0, яке визначається при нульовій напрузі на заслон UЗ = 0.

RT0=−Uп2ІС0.

Вибираємо значення R6 в межах 20...50 кОм.

Для забезпечення виникнення самозбудження вибираємо

R6<12R5−RT0.

У цьому випадку при включенні генератора транзистор відкритий, Ku0min > 9/ε, генератор збуджується і напруга на заслоні починає закривати транзистор збільшуючи його опір до значення

RT=12R5−R6.

При цьому напруга на виході генератора стабілізується, її форма стає синусоїдною і напруга на затворі транзистора дорівнює

UЗ=Uп(Uп2IC0RT+1).

Спрощена принципова схема RC-генератора Віна приведена на рис. 8

Для обмеження струму через затвор транзистора при включенні генератора вибираємо величину R12 рівною (200...300) кОм.

Розрахунок схеми регулювання вихідної напруги

Величину опору навантаження випрямляча вибираємо з умови

R8=(2...3)Rнmin.

Для випрямлення вихідної напруги використаємо низюкочастотний кремнієвий діод, у якого допустима обернена напруга Uоб > Еж і середній допустимий прямий струм Ідоп > Еж/R8.

Як правило, напруга живлення операційних підсилювачів Еж не перевищує ±15 В, а максимальна амплітуда вихідної напруги ±(10...12) В. З урахуванням дії схеми стабілізації вихідної напруги генератора напругу на виході DA1 вибираємо рівною Uвихм1 = 5...7 В.

Для однопівперіодного випрямляча середнє значення випрямленої напруги дорівнює

U==1πUвихм1.

Схему додавання випрямленої і опорної напруги використаємо однакові резистори R9=R11.

Рис.8. Спрощена принципова схема RC-генератора Віна на операційному підсилювачі

Для забезпечення стабілізації вихідної напруги операційного підсилювача DA1 визначаємо величину опорної напруги, для чого використаємо подільник напруги R13R14. Вихідна напруга подільника і середнє значення випрямленої напруги порівнюються між собою за допомогою резисторів R9 і R11 і через операційний підсилювач DA2 підсилена різниця цих напруг подається на затвор транзистора. Як правило, операційний підсилювач DA2 вибирають такого ж типу, як і DA1.

Приймемо, що R14 дорівнює декільком одиницям кОм і значення R9 = R11 = (3 ... 5)R8.

Тоді  напруга на резисторі R14 повинна дорівнювати

E=−Uвихт1π.

Величина резистора

R13=ReEж−EE,

де Re=R11⋅R14R11+R14.

Для того, щоби здійснити ефективне регулювання вихідної напруги і система автоматичного регулювання вихідної напруги не вносила нелінійних спотворень, вибираємо

R10 = (15…30) R9 ;

C4>10R10⋅fн.

Додаткове зменшення нелінійних спотворень досягається використанням коректуючої ланки С3=22 нФ R7=470 кОм.

Розражунок температурної нестабільності частоти генератора

Температурна нестабільність частоти генератора в основному визначається відносною нестабільністю резисторів і конденсаторів моста Віна. Тому для побудови високостабільного генератора слід вибирати елементи моста з мінімальним значенням температурних коефіцієнтів опору δR і ємності δC.

Абсолютне значення нестабільності частоти

Δf=fpδR2+δC2TOCMAX−TOCMIN.

Абсолютне значення нестабільності частоти слід визначити на максимальній частоті кожного піддіапазону, оскільки типи конденсаторів для кожного піддіапазону можуть бути різними з різними значеннями температурних коефіцієнтів ємності.

Відносне значення нестабільності частоти

δf=δR2+δC2TOCMAX−TOCMIN.

Відносне значення нестабільності частоти також визначається для максимальній кожного піддіапазону.

Ескізний розражунок підсилювача потужності

За технічним завданням вихідна потужність генератора і амплітуда вихідної напруги генератора повинні бути більшими від потужності і амплітуди вихідної напруги, яку може забезпечити операційний підсилювач DA1. Тому у генераторі необхідно використати вихідний додатковий підсилювач потужності. У цьому підсилювачі можна використати операційний підсилювач. Схеми таких підсилювачів приведені на рис. 9. На рис. 9а показано схему неінвертуючого підсилювача, який складається з операційного підсилювача DA1 і комплементарної пари транзисторів VT1 і VT2, охоплених від’ємним зворотним зв’язком через резистори R1 і R3. Діоди DD1 і DD2 служать для усунення спотворень типу “сходинка”. Регулювання рівня вихідної напруги здійснюється потенціометром R2. Схема на рис. 9б відрізняється від попередньої наявністю спарених транзисторів VT1VT3 і VT2VT4. Таке включення дозволяє отримати більшу потужність на його виході.

Операційний підсилювач вибираємо такого типу, як і у попередніх випадках.

Визначаємо амплітудне значення струму в навантаженні, яке повинен забезпечити комплементарний повторювач

Iн.m=UвихRн.

Необхідне підсилення за струмом вихідного каскаду

βН>RНminRН.

Для схеми рис. 9а необхідно виконати умову βVT1≥βН, для схеми рис. 9б - βVT1βVT3>βН.

Вибираємо комплементарну пару вихідних транзисторів, у яких допустимий середній струм колектора Ікдоп > Ін.т і β > βН. Якщо останню умову не можна виконати, то необхідно застосувати схему рис. 9б і додатково вибрати малопотужну комплементарну пару транзисторів, які включаються перед вихідними.

Напругу живлення підсилювача потужності вибираємо стандартну для операційних підсилювачів Еп = ± 15 В.

Визначаємо величини резисторів зміщення

R4=R5=βНEП−UвихIHMAX.

Коефіцієнт підсилення підсилювача потужності

KПП=UвихUвихт1.

Вибираємо значення R1 в межах декількох кОм і визначаємо

R3=KПП−1R1.

Оскільки вхідний опір неінвертуючого входу DA1 дуже великий, то ним нехтуємо і для регулювання вихідної напруги генератора вибираємо потенціометр R2 величиною перших десятків кОм.

Величина конденсатора С1 вибирається з умови

C1>>12πfнR2.

а)

б)

Рис. 9. Спрощені принципові схема підсилювачів потужності на операційному підсилювачі

Додаток 1. Моделювання за допомогою програми Micro-Cap

При моделюванні номінали схеми повинні відповідати розрахованим у проекті

Варіант моделювання характеристик генератора