12. Приклади розрахунку підсилювача низької частоти

Вихідними даними для розрахунку підсилювача низької частоти є:

- амплітуда напруги джерела сигналу 	UДЖ = 5 мВ;

- амплітуда вихідної напруги 	UН = 15 В;

- опір джерела струму 	RДЖ = 10 кОм;

- нижня робоча частота 	FH = 10 Гц;

- верхня робоча частота 	FB = 100 кГц;

- опір навантаження 	RH = 0,5 кОм;

- ємність навантаження 	СН = 100 пФ;

- допустима нестабільність струму 	δI = 5%;

- діапазон зміни температури навколишнього середовища 	Δtº = +10º +50ºC;

- допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті 	МНДБ = 3 дБ;

- допустимі частотні спотворення на верхній граничній частоті 	МВДБ = 3 дБ;

12.1 Приклад розрахунку підсилювача низької частоти на біполярних транзисторах з однополярним живленням

У відповідності з (5.6) розраховуємо необхідний коефіцієнт підсилення підсилювача за напругою:

KU=UHUДЖ=155⋅10−3=3000.

У відповідності з (5.7) розраховуємо необхідну кількість каскадів підсилювача, які підсилюють сигнал за напругою. При цьому враховуємо, що коефіцієнт підсилення одного каскаду не менший К1 = 50:

N=lgKU/lgK1=lg3000/lg50=1,955,

тобто у підсилювачі необхідно передбачити два каскади підсилення за напругою на транзисторах з коефіцієнтом підсилення транзисторів за струмом h21Е > 50.

У відповідності з (5.8) розраховуємо напругу живлення вихідного каскаду:

EЖ>(1,1÷1,3)⋅2⋅UH=(1,1÷1,3)⋅2⋅15=(33÷39)B.

Вибираємо стандартне живлення ЕЖ = +36 В. Структурна схема проектованого підсилювача матиме вигляд:

Враховуючи значення опору джерела сигналу для вхідного каскаду вибираємо схему емітерного повторювача. Для першого та другого каскадів підсилення вибираємо схему ввімкнення транзисторів зі СЕ, яка забезпечить необхідний коефіцієнт підсилення сигналу за напругою. Для вихідного каскаду вибираємо схему двотактного емітерного повторювача на транзисторах різного типу провідності, який забезпечить необхідну амплітуду струму в навантаженні.

Повна принципова схема підсилювача, яка відповідає розрахованій структурній схемі та вибраним схемам окремих каскадів, наведена на рис.5.10. Для першого каскаду, виконаному на транзисторі VT1 присвоюємо індекс 1, для другого каскаду – виконаному на транзисторі VT2 – 2, для третього каскаду, виконаному на транзисторі VT3 – 3, для вихідного каскаду - 4, для навантаження – 5.Для усунення паразитних зв’язків між каскадами по живленню в схемі передбачено розв’язки за допомогою RC – фільтрів, які виконані на резисторах R3 та R8. Спад напруги на резисторах фільтрів вибирають в межах (0,1…0,2) ЕЖ. Вибираємо ЕЖ2 = 30 В; ЕЖ1 = 24 В.

У відповідності з рекомендаціями таблиці 5.1. розподіляємо частотні спотворення в ділянці нижніх частот між каскадами наступним чином: МН1ДБ = 0,5 дБ; МН2ДБ = 0,5 дБ; МН3ДБ = 1,0 дБ; МН4ДБ = 1,5 дБ, тобто МНДБ = 3 дБ.

У відповідності з методикою, наведеною § 6.4 розраховуємо номінальні величини елементів та вибираємо режими роботи вихідного емітерного повторювача.

IH4 = UH/RH = 15 / 500 = 30 мА.

IК04 = (0,05...0,15) IH4 = (0,05...0,15) 30 10-3 = (1,5...4,5) мА.

Вибираємо IК04  = 3 мА.

Для вихідного каскаду вибираємо транзистори VT4 типу КТ815Б та VT5 типу КТ814Б з наступними ідентичними параметрами: UКД = 40 В, IКД = 1500 мА, РКД = 1 Вт, h21Е = 40...100, CК = 60 пФ,  = 5500 пс, FT = 3 МГц, I0K = 50 мкА.

Розраховуємо максимальний струм бази транзистора VT4:

IБМ4=(IKO4+IH4~)h21E4=(3⋅10−3+30⋅10−3)60=0,55 мА.

Розрахунок проводимо при використанні транзисторів із середньостатистичними параметрами:

h21E4=h21МІН⋅h21EМАКС=40⋅100≈60.

- Оскільки IД04 = IК03, то

IД04=(5...8)⋅IБМ4=(5...8)⋅0,55⋅10=(2,75...4,4) мА.

Вибираємо IД04  = IК03 = 4 мА.

Розраховуємо опір резистора колекторного навантаження транзистора VT3:

R11=(EЖ2)−UБЕ04IД04=(362)−0,64⋅10−3=4,34 кОм.

Вибираємо R11=4,3 кОм.

Розраховуємо вхідний опір транзистора вихідного емітерного повторювача:

h11E4=rБ4+(rE4+RH)⋅(1+h21E4)=91,6 +(8,6 +500 )⋅(1+60)=31,1 кОм.

rБ4=τR4CK4=5000⋅10−1260⋅10−12=91,6 Ом.

rE4=26⋅10−3IK04=26⋅10−33⋅10−3=8,6 Ом.

RВХ4 = h11E4 || R11 = 31,1 103 || 4,3 103= 3,78 кОм.

Розраховуємо частотні спотворення вихідного емітерного повторювача на верхній граничній частоті:

FB4=12π⋅RЕкв.4⋅СЕКВ.4=12π⋅3,78⋅103⋅120⋅10−12=352 кГц.

RЕКВ.4=RВХ4=3,78  кОм.

СЕКВ.4=2 СК4=2⋅60⋅10−12=120 пФ.

МВ4=1+FB/FB42=1+100⋅103/332⋅1032=1,040, (MB4ДБ=0,34дБ).

Коефіцієнт підсилення вихідного каскаду за напругою:

KU4=h21E41+h21E4⋅6061⋅0,99.

Необхідна амплітуда вхідного сигналу вихідного каскаду:

UВХ4=UHKU4=150,99=15,1  В.

Вихідний опір вихідного каскаду:

RВИХ4=rE4+rБ4+RЕКВ41+h21E4=8,6 +51,6 +37801+60=72 Ом.

Розраховуємо номінальне значення ємності розділювального конденсатора на виході:

С9=0,16FH⋅(RВИХ4+RH)⋅MH42−1=0,1610⋅(72+500)⋅1,1892−1=163,4 мкФ.

Вибираємо С9 = 200 мкФ.

Розраховуємо потужність розсіювання на колекторі одного транзистора:

PK4=EЖ2⋅IKO4+0,318⋅IH⋅EЖ2−0,25⋅IH2⋅RH=

=18⋅3⋅10−3+0,318⋅30⋅10−3⋅18−0,25⋅(30⋅10−3)2⋅500=113,7 мВт.

РК4 = 113,7 мВт < РКД = 1000 мВт.

Розраховуємо потужність, яка споживається від джерела живлення:

PK04=EЖ⋅IKO4+0,318⋅IH⋅EЖ==36⋅3⋅10−3+0,318⋅30⋅10−3⋅36=451 мВт.

Розраховуємо частотні спотворення на верхній граничній частоті, які вносяться навантаженням:

FB5=12π⋅RЕКВ5⋅СЕКВ5=12π⋅53⋅100⋅10−12=30,2 МГц,

RЕКВ5=RЕКВ4|| RН=72 || 500 =53 Ом,

СЕКВ5=СН=100 пФ.

MB5=1+FB/FB52=1+100⋅103/30,2⋅1062=1,00005 ; мв5дб = 0,0005 дБ.

Для вибору початкового режиму роботи транзисторів вихідного каскаду використовуємо діоди VД1 і VД2 типу КД503А.

У відповідності з методикою, наведеною в § 6.5, розраховуємо номінальні величини елементів та вибираємо режими роботи третього каскаду. Оскільки третій і четвертий каскади з’єднані за постійною складовою (струм дільника, який протікає через діоди, є одночасно струмом силою IКО3, а опір резистора R11 є опором колекторного навантаження транзистора VT3, то вихідними даними для подальшого розрахунку є:

RH3≈RВХК4=3,78  кОм;

UH3 = UВХ4 = 15,1 В.

Опір резистора емітерної стабілізації:

R12=(0,1...2)⋅EЖIKO3=(0,1...2)⋅364 ⋅10−3=900 ...1800 Ом.

Вибираємо R12 = 1,2 кОм.

Напруга на базі транзистора VT3 по відношенню до загальної шини:

EБ03=IK03⋅R12+UБЕ03=4 ⋅10−3⋅1,2⋅ 103+0,6=5,4 В.

Для проміжних та вхідного каскадів використовуємо транзистори типу КТ3102 з наступними параметрами:  UКД = 30 В; ІКД = 100 мА; РКД = 250 мВт; h21E = 200…500 CK = 6 пФ;  = 100 пс; FT =250 МГц; ІОК = 0,1 мкА.

Розраховуємо струм бази транзистора в статичному режимі:

IБО3=IKO3h21E3=4⋅10−3 /315=17,7 мкА.

h21E3=h21EМІН⋅h21EМАКС=200⋅500≈315.

Вибираємо струм дільника базового зміщення та розраховуємо номінальні значення опорів дільника:

IД03=(2...5)⋅IБО3=(2...5)⋅17,7⋅ 10−6=(35,4...88,5) мкА.

Вибираємо IД03 = 80 мкА.

R9=EЖ−ЕБО3IДО3=36−5,480⋅10−6=382 кОм.

Вибираємо R9 = 390 кОм.

R10=EБО3IДО3−IБО3=5,4 80 ⋅10−6−17,7⋅10−6 = 86,6 кОм.

Вибираємо R10 = 91 кОм.

Розраховуємо вхідний опір другого проміжного каскаду:

h11E3=rБ3+rE3⋅(1+h21E3)=16,6 +6,5 ⋅(1+315)=2070 Ом,

rБ3=τ CК=100 ⋅10−12 6 ⋅10−12=16,6 Ом,

rE3=26 ⋅10−3  IKO3=26 ⋅10−34 ⋅10−3=6,5 Ом.

RВХ3=h11E3|| R9 || R10=2,020 ⋅103 || 390 ⋅ 103 || 91⋅ 103=2,01 кОм.

Вихідний опір каскаду:

RВИХ3=R11=4,3кОм.

Коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

KU3=S3⋅RH3~1+S3⋅rE3=0,152⋅37801+0,152⋅6,5≈288

S3=h21E3RВХ3=3152020=0,152 А/В.

Необхідна амплітуда вхідного сигналу:

UВХ3=UH3  KU3=17,24  288=57,5 мВ.

Частотні спотворення вихідного каскаду на верхній граничній частоті:

FB3=12π⋅RЕКВ3⋅СЕКВ3=12π⋅2010⋅1734⋅10−12=45,9 кГц;

RЕКВ3=RВХК3=2010 Ом.

СЕКВ3=СК3⋅(1+КU3)=6 ⋅10−12⋅(1+288)=1734 пФ.

MB3=1+FB/FB32==1+100⋅103/41,984⋅1032=2,39, МВ3ДБ = 7,59 дБ.

Частотні спотворення в ділянці верхніх частот значно перевищують допустимі. Зменшити частотні спотворення можна шляхом введення місцевого зворотного зв’язку за рахунок величини додаткового резистора між емітером транзистора VT3 та точкою з’єднання резистора R12 і конденсатора С8. Зменшуємо коефіцієнт підсилення третього каскаду до 60. При введені місцевого зворотного зв’язку коефіцієнт підсилення третього каскаду становитиме:

KU3'=S3⋅RH3~1+S3⋅(rE3+RE3),

звідки:

RE3=S3⋅RH3~−KU3'⋅(Sr3+1)KU3'⋅S3.

RE3=0,152⋅3780−60⋅(0,152⋅6,5+1)60⋅0,152=50,32 Ом.

Вибираємо RE3 = 51 Ом.

Уточнюємо розрахунки, на які впливає коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

КU3=S3⋅RH3~1+S(RE3+rE3)=0,152⋅37801+0,152⋅(6,5+51)=59,

U3=UH3  KU3=17,24  59=292 мВ,

RЕКВ3=RВХK3,

RВХ3=h11E3|| R9 || R10 =13,2 ⋅103|| 390 ⋅103|| 91 ⋅103=11 кОм.

h11E3=rБ3+(rE3+RE3)⋅(1+h21E)=16,6+(6,5+51)⋅(315+1)=13,2 кОм.

CЕКВ=СК⋅(1+КU3)=6⋅10−12⋅(1+59)=360 пФ.

У цьому випадку:

RЕКВ3=RДЖ3||RВХ3=3⋅103||11⋅103=2360 Ом.

FB3=12π⋅2,36⋅103⋅360⋅10−12=137кГц.

Частотні спотворення третього каскаду на верхній граничній частоті в цьому випадку становитимуть:

MB3=1+FB/FB32=1+100⋅103/188⋅1032=1,132 .(МН3ДБ = 1,08 дБ.)

Частотні спотворення третього каскаду на нижній граничній частоті розподіляємо між конденсаторами С6 та С8:

MHC6ДБ=MHC8ДБ=0,5 дБ, МНС6 = 1,059.

C6=0,16FH⋅(RДЖ3+RВХ3)⋅МНС62−1=0,1610⋅(3⋅103 +11 ⋅103)⋅1,0592−1=3,28 мкФ.

Значення ємності блокувального конденсатора С8 в колі емітера визначається з урахуванням місцевого зворотного зв’язку за рахунок додаткового резистора RE:

C8=0,16FH⋅(rE+RE)⋅MHC82−1=0,1610⋅(6,5 +51 )⋅1,0592−1=812 мкФ.

Вибираємо C8 = 1000 мкФ.

У відповідності з методикою, наведеною в §6.5, розраховуємо номінальні величини елементів та вибираємо режими роботи другого каскаду. Вихідними даними для розрахунку є:

RH2=RBX3=11 кОм, UH2=UBX3=292 мВ, RДЖ2=RВИХ1=3 кОм.

Опір резистора RДЖ2 вибраний з метою забезпечення необхідної верхньої граничної частоти підсилення підсилювача. Напруга живлення каскаду ЕЖ2 = 30 В.

- IH2=UH2  RH2=292 ⋅10−3 /11 ⋅103 =26,7 мкА.

IK02=(3...5)⋅IH2=(3...5)⋅26,7 ⋅10−6=(80÷133) мкА.

Вибираємо ІК02 = 1мА.

- R6=0,4EЖ2/ІК02=0,4⋅30 /1 ⋅10−3=12 кОм.

При розрахунку третього каскаду для забезпечення необхідної смуги пропускання вибрано R6 = RВИХ2 = RДЖ3 = 3 кОм.

Уточняємо значення струму колектора транзистора VT2 в статичному режимі і розраховуємо номінальне значення опору резистора емітерної стабілізації:

- ІК02=0,4⋅EЖ2/R6=0,4⋅30/3 ⋅103=4 мА.

R7=(0,1...0,2)⋅EЖ/ІКО2=(0,1...0,2)⋅30/4⋅10−3=(750...1500) Ом.

Вибираємо R7 = 1200 Ом.

Розраховуємо потенціал бази транзистора першого проміжного каскаду по відношенню до загальної шини і вибираємо режими роботи дільника базового зміщення:

EБ02=ІК02⋅R7+UБЕ0=4 ⋅10−3 ⋅1200+0,6=5,4 В.

ІБ02=ІК02  h21E2=4⋅10−3   315=17,7 мкА.

ІД02=(2...5)⋅ІБ02=(2...5)⋅17,7⋅10−6=(35,4...88,5) мкА.

Вибираємо ІДО2 = 80 мкА.

R4=ЕЖ2−ЕБ02ІД02=30−5,480⋅10−6=307 кОм.

Вибираємо R4 = 300 кОм.

R5=EБO2ІДО2−ІБО2=5,4 80⋅10−6−17,7⋅10−6=86,6 кОм.

Вибираємо R5 = 91 кОм.

Інші параметри першого проміжного каскаду, визначені у відповідності з раніше приведеною методикою:

h11E2=rБ2+rE2⋅(1+h21E)=16,6 +6,5 ⋅(1+315)=2070 Ом.

rБ2=rБ3=16,6 Ом,

RВХ2=h11E2|| R4 || R5=2,07 ⋅103 || 300⋅103|| 91⋅103=2 кОм.

RВИХ2 = R6 = 3 кОм.

КU2=S2⋅RH~21+S2⋅rE2=0,152⋅23501+0,152⋅6,5=179.

S2 = S3 = 0,152А/В , оскільки режими другого та третього каскадів однакові.

RH2=R6 || RВХ2=3⋅103 || 11 ⋅103 =2,35 кОм.

UВХ2=UH2  K2=292⋅10−3  179 =1,69 мВ.

Розподіляємо частотні спотворення на нижній граничній частоті між роздільним та блокувальним конденсаторами другого каскаду:

MH2ДБ=MHC3ДБ+MHC5ДБ,

MHC3ДБ=0,1 дБ, (MHC3=1,012), MHC5ДБ=0,4 дБ,  (MHC5=1,048)

Визначаємо значення ємності розділювального та блокувального конденсаторів:

C3=0,16FH⋅(RДЖ2+RВХК2)⋅МНС32−1≈0,16FH⋅RВХК2⋅МНС32−1=

=0,1610⋅2000⋅1,012−1=51,4 мкФ.

Вибираємо С3 = 100 мкФ.

C5=0,16FH⋅rЕ2⋅MHC52−1=0,1610⋅6,5⋅1,0482−1=7850 мкФ.

Вибираємо С5 = 10000 мкФ.

У відповідності з методикою, наведеною в § 6.1 вибираємо режими та розраховуємо номінальні величини елементів, що входять до складу вхідного емітерного повторювача. Вихідними параметрами для розрахунку вхідного емітерного повторювача є:

RH1 = RBXK2 = 2 кОм, UH1 = UBXK2 = 1,69 мВ, ЕЖ = 24 В.

Вибираємо струм спокою першого каскаду та розраховуємо опір емітерного навантаження:

IH1=UH1  RH1=1,67 ⋅10−3  2⋅103=0,84 мкА.

ІКО1=(2...3)⋅ІН1=(2...3)⋅0,84⋅10−6=(1,68÷2,52) мкА.

Вибираємо ІКО1 = 1 мА.

R3=EЖ1/2⋅ІКО1=24/2⋅1⋅10−3=12 кОм.

Розраховуємо параметри дільника базового зміщення:

ІБО1=ІКО!  h21E1=1⋅10−3  315=3,17 мкА.

ІДО1=(2...3)⋅ІБО1=(2...3)⋅3,17⋅10−6 =(6,34...9,51) мкА.

Вибираємо ІДО1 = 10 мкА.

R1=EЖ−ЕБО1ІДО1=24−12,610⋅10−6=1,114 МОм

Вибираємо R1 = 1,1 МОм.

EБО1=ІКО1⋅R3−UБКО=1⋅10−3⋅12⋅103+0,6=12,6 В.

R2=EБО1ІДО1−ІБО1=12,610⋅10−6−3,17⋅10−6=1,84 МОм.

Вибираємо R2 = 1,8 МОм.

Розраховуємо вхідний опір вхідного емітерного повторювача:

h11E1=rБ1+rE+(R3 || RH1)⋅(1+h21E1)=

=16,7+26 +(12 ⋅103|| 2 ⋅103 )⋅(1+315)≈550 кОм.

rБ1=rБ2=16,7 кОм.

RВХ1=h11E1 || R1 || R2=550⋅103 || 1100⋅103 || 1800⋅103=304 кОм.

RВХ1=304 > RДЖ=100 кОм.

Уточнюємо коефіцієнт підсилення першого каскаду за напругою та визначаємо його вихідний опір:

КU1=h21E1+h21E⋅RВХК1RДЖ+RВХК1=3151+315⋅304⋅103 100 ⋅103+304 ⋅103=0,75.

RВИХ1=R3 || rE1+rБ1+R1 || R2 || RДЖ11+h21E=

=12⋅103 || 26+16,6+1,1⋅106|| 1,8 ⋅106 || 100 ⋅1031+315=293 Ом.

Розраховуємо частотні спотворення першого каскаду на верхній граничній частоті:

FB1=12π⋅REKB1⋅CEKB1=12π⋅75240⋅6⋅10−12=354 кГц.

REKB1=RДЖ || RВХК1=100⋅103 || 304⋅103 =75,24 кОм.

СЕКВ1=СК=6 пФ.

МВ1=1+100⋅103 /354⋅1032=1,049 , МВ1=0,41 д Б.

Розраховуємо ємність вхідного розділювального конденсатора:

МНС1=МН1=0,5 дБ.

С1=0,16FH⋅(RДЖ+RВХК1)⋅МНС12−1=0,1610⋅(100⋅103 +550 ⋅103)⋅1,0592−1=70,6нФ

Вибираємо С1 = 0,075 мкФ.

Визначаємо вхідну напругу, яка забезпечує максимальну напругу сигналу на навантаженні:

UВХ1=UH1  KU1=1,69 ⋅10−3 0,75=2,25 мВ.

UВХ1=2,25  мВ  UДЖ=5 мВ.

Виконання цієї умови дозволяє практично в 2 рази зменшити загальний коефіцієнт підсилення за рахунок введення місцевого зворотного зв’язку, наприклад, в другому каскаді, або використати в якості резистора R3 змінний опір, при допомозі якого можна регулювати  коефіцієнт підсилення в заданих межах.

Розраховуємо частотні спотворення другого каскаду на верхній граничній частоті:

FB2=12π⋅REKB2⋅CEKB2=12π⋅256⋅1080⋅10−12=578 кГц,

REKB2=R || RH1=293 || 2000 =256  Ом,

СЕКВ2=СК2⋅(1+КU2)=6⋅10−12⋅(1+179)=1080 пФ.

МВ2=1+FB/FB22=1+100⋅103/578⋅1032=1,015, MB2=0,13  дБ.

Перевіряємо частотні спотворення підсилювача на верхній граничній частоті:

MBДБ=MB1ДБ+MB2ДБ+MB4ДБ+MB5ДБ=

=0,41дБ+ 0,13 дБ + 1,08 дБ + 0,34 дБ + 0,0005 дБ = 2,75 дБ <МВЗАД = 3 дБ.

Сумарні частотні спотворення на верхній граничній частоті не перевищують допустимого значення 3 дБ. Враховуючи величину частотних спотворень на частоті 100 кГц можна зробити висновок, що верхня гранична частота проектованого підсилювача перевищує 100 кГц.

Розраховуємо номінальні значення опорів резисторів та ємностей фільтрувальних конденсаторів в колі живлення:

R13=EЖ2−ЕЖ1ІКО1+ІДО1=30 −24 1 ⋅10−3+0,01⋅10−3=5,95 кОм.

Вибираємо R13 = 5,6 кОм.

C2=10⋅0,16FH⋅R13=10⋅0,1610⋅5600 =28,5 мкФ.

Вибираємо С2 = 50 мкФ.

R8=EЖ−ЕЖ2ІКО2+ІКО1+ІДО2+ІДО1=36 −30 (4 +1 +0,03 +0,01)⋅10−3 =1,16 кОм.

Вибираємо R8 = 1,2 кОм.

C4=10⋅0,16FH⋅R8=10⋅0,1610⋅1200=133 мкФ.

- Вибираємо С4 = 200 мкФ.

12.2. Приклад розрахунку підсилювача низької частоти з диференційним каскадом на вході та двополярним живленням

Вихідними даними для розрахунку є дані попереднього прикладу:

KU=UH  UДЖ=15 5 ⋅10−3=3000.N=lgKUlgK1=lg3000lg60=1,955.

EЖ=(1,2÷1,3)⋅2⋅UH=(1,2÷1,3)⋅2⋅15 =33 ÷39 В, EЖ=36 В.

Вибираємо для вихідного каскаду два джерела живлення з номінальними значеннями напруг ЕЖ = + 18 В та ЕЖ = - 18 В. В підсилювачі необхідно передбачити два каскади підсилення з відносно великим коефіцієнтом підсилення за напругою. Структурна схема підсилювача буде відповідати рис. 12.1.

Використаємо принципову схему підсилювача, наведену на рис. 5.13. У вхідному каскаді підсилювача передбачено використання диференційного підсилювача з місцевим зворотним зв’язком для збільшення вхідного опору каскаду. Вибране схемотехнічне рішення забезпечує необхідний коефіцієнт підсилення за напругою транзисторами VT2 та VT4, а транзистор VT1 для сигналу ввімкнений за схемою зі СК. На виході використовуємо двотактовий емітерний повторювач на транзисторах різного типу провідності VT6 та VT7 з різнополярним живленням. Таке схемотехнічне рішення дозволить усунути частотні спотворення в ділянці нижніх частот за рахунок використання роздільного конденсатора між виходом підсилювача та навантаженням. Початковий вибір робочої точки вихідного каскаду здійснюється за допомогою параметричного стабілізатора на транзисторі VT5. При розрахунку параметрів каскадів будемо користуватися наступними індексами: 1 – вхідний диференційний каскад; 2 – каскад на транзисторі VT4, ввімкнений за схемою з СЕ; 3 – вихідний емітерний повторювач; 4 – навантаження. Частотні спотворення в ділянці нижніх частот вносяться диференційним каскадом за рахунок розділювальних конденсаторів С1 та С3 і блокувальним конденсатором С5 в колі емітера другого підсилювального каскаду і розподіляємо між каскадами наступним чином:

МН = 3,0 дБ: МН1 = 2,0 дБ; МН2 = 1,0 дБ; МН3 = 0 дБ.

У відповідності з §6.4 розраховуємо номінальні величини елементів та режими роботи вихідного емітерного повторювача.

IH3=UHRH=1500,5 ⋅103=30 мА.

IK03=(0,05...0,15)⋅30 мА = (1,5...4,5) мА.

Вибираємо ІК03 = 3 мА.

Для всіх каскадів підсилювача вибираємо транзистори VT1, VT2, VT3, VT5 та VT6 n-p-n-провідності типу КТ3102В, а VT4 – p-n-p - провідності типу КТ107В з наступними ідентичними параметрами: UКД = 30 В; ІКД = 100 мА; РКД = 250 мВт; h21 = 200...500; CК = 6 пФ;  = 100 пс; FT = 250 МГц; ІОК = 0,1 мкА.

Розрахунок проводимо для випадку використання транзисторів з мінімальним коефіцієнтом підсилення за струмом h21Е = 200.

IБМ3=(ІК03+ІН3)h21E3=(3 ⋅10−3+30 ⋅10−3)200=0,165 мА.

Струм колектора транзистора VT4 є одночасно струмом дільника, який забезпечує початковий режим роботи вихідного каскаду, його вибираємо з умови оптимального режиму роботи транзистора VT4 з точки зору забезпечення максимального коефіцієнта підсилення. Величина цього струму знаходиться в межах 3...5 мА. Вибираємо ІД03 = ІК02 = 3 мА.

Розраховуємо значення опору резистора колекторного навантаження транзистора VT4:

R16=ЕЖ−UБЕО3ІКО2=18 −0,6 3 ⋅10−3=5,8 кОм.

Вибираємо R16 = 5,6 кОм.

Визначаємо вхідний опір вихідного каскаду:

h11E3=r+(rE3+RH)⋅(1+h21E3)=16,7+(86+500)⋅(1+200)=102 кОм.

rБ3=τ3СК3=100⋅10−126⋅10−12=16,7 Ом.

rE3=26⋅10−3 IK03=26 ⋅10−33 ⋅10−3=8,6 Ом.

RBX3=h11E3||R16=102⋅103 || 5,62⋅103=5,3 кОм.

Розраховуємо амплітуду напруги сигналу, яку необхідно подати на вхід вихідного каскаду:

KU3=h21E31+h21E3=2001+200=0,995.

UВХ3=UK KU3=15 B 0,995=15,05 В.

Вихідний опір вихідного емітерного повторювача становить:

RВИХ3=rE3+rБ3+RДЖ31+h21E3=16,7+8,6+56001+200=44,6 Ом.

Розраховуємо потужність, яка розсіюється на одному транзисторі вихідного двотактного каскаду:

PK=EЖ:⋅ІК3+0,318⋅ІК⋅ЕЖ−0,25⋅ІК2⋅RK=

=18 ⋅3⋅10−3+0,318⋅30⋅10−3⋅18−0,25⋅(30⋅10−3)2⋅500=113,7 мВт.

РК=113,7 мВт PКД=250 мВт.

Визначаємо частотні спотворення на верхній граничній частоті, які вносяться в схему ємністю навантаження.

FB4=12π⋅REKB3⋅CK=12π⋅41,2⋅100⋅10−12=38,8 МГц.

REKB3=RВИХ3 || RH=44,6 || 500=41,2 Ом.

МВ4=1+FB/FB42=1+100⋅10/38,8⋅1062=1,00003

MB4=0,0003 дБ.

Значення опору регулюючого резистора R14 розраховуємо з умови надійного відпирання транзисторів VT6 та VT7 і забезпечення їх роботи в режимі АВ:

R14>2⋅UБЕО3ІКО2=2⋅0,63⋅10−3=400 Ом.

Вибираємо R14 = 470 Ом.

Опір обмежуючого резистора R17 вибираємо з умови, що напруга відпирання транзисторів вихідного каскаду зменшується в два рази при відкритому та насиченому транзисторі VT5:

R17 = R14 = 470 Ом.

Вихідними даними для розрахунку другого каскаду є:

RH2 = RВХ3 = 102 кОм;UK3 = UВХ = 15,9 В; ІКО2 = 3 мА; RK = R16 = 5,6 кОм.

У відповідності з методикою §6.4 розраховуємо:

R13=(0,1...0,2)⋅EЖ/ІКО2=(0,1...0,2)⋅18/3⋅10−3=(600...1200) Ом.

Вибираємо R13 = 1 кОм.

Напруга на базі транзистора VT4 в статичному режимі по відношенню до шини живлення +ЕЖ:

EБО2=ІКО2⋅R13+UБЕО2=3⋅10−3⋅1⋅10−3+0,6=3,6 В.

Вибираємо струм дільника базового зміщення транзистора VT4 та розраховуємо значення опорів резисторів дільника:

ІБ02=ІК02  h21E2=3⋅10−3 /200=15,0 мкА.

IД02=(2...5)⋅ІБО2=(2...5)⋅15⋅10−6=(30...75) мкА.

Вибираємо ІДО2 = 70 мкА.

R12=EЖ−ЕБО2ІДО2=8−3,670⋅10−6=205 кОм.

Вибираємо R12 = 200 кОм.

R11=EБО2ІДО2−ІБО2=3,6В70⋅10−6−15⋅10−6=65,4 кОм.

Вибираємо R11 = 68 кОм.

Розраховуємо вхідний опір другого каскаду:

h11E2=rБ2+rE2⋅(1+h21E)=16,7+8,6⋅(1+200)=1,74 кОм.

rБ2=rБКТ3102=16,7 Ом.

rE2=26⋅ 10−3 IK02=26⋅10−3  3⋅10−3=8,6 Ом.

RВХ2=h| | R11 | | R12=1,74⋅103 | | 68⋅103 | | 200⋅103 =1,64 кОм.

Вихідний опір другого каскаду та його коефіцієнт підсилення:

RВИХ2=R16=5,6 кОм.

KU2=S2⋅RH21+S2⋅rE2=0,115⋅53001+0,115⋅8,6=305.

S2=h21ERВХ=2001740=0,115  А/В.

RH2=R16 | | RВХ3=5,6⋅103 | | 102 ⋅103=5,30 кОм.

Для забезпечення необхідного коефіцієнта підсилення другого каскаду вводимо місцевий зворотний зв’язок за допомогою резистора R18, ввімкненого між емітером транзистора VT4 та резистором R13, який обмежує коефіцієнт підсилення другого каскаду на рівні KU2 = 60:

R17=S2⋅RH2−KU2⋅(S2⋅rE2+1)KU2S2=0,115⋅5300−60⋅(0,115⋅8,6+1)60⋅0.115=71,1 Ом.

Вибираємо R17 = 68 Ом.

Уточнюємо значення вхідного опору каскаду з урахуванням місцевого зворотного зв’язку.

h11E2=rБ2+(rE2+R18)⋅(1+h21E2)=16,7+(8,6+68)⋅(1+200)=15,41 кОм.

UВХ2=UH2  KU2=15,9 В / 60 = 265.

RВХ2=h11E2 | | R11 | | R12=15,4 1⋅103 | | 68 ⋅103 | |200 ⋅103=11,6кОм.

Вихідними даними для розрахунку вхідного диференційного каскаду є:

RH1 = RВК2 = 11,6 кОм, UH1 = 265 мВ, ЕЖ1 = 15 В.

Вибираємо струм спокою транзисторів диференційного каскаду:

IH1=UH1  RH1=265 ⋅10−3  11,6 ⋅103=22,6 мкА.

- ІК01=(2...5)⋅ІH=(2,,,5)⋅22,6 =(43,2...113) мкА.

Вибираємо ІК01 = 0,1 мА.

Для вхідного диференційного каскаду вибираємо мікрорежим. В такому випадку значно зменшується коефіцієнт підсилення транзистора за струмом. При зменшенні струму колектора в 100 разів по відношенню до 1 мА h21E зменшується практично в 10 разів. Для ІКО1 = 0,1 мА h21E1 = 60. Розраховуємо номінальні значення опорів резисторів навантаження диференційного каскаду:

ЕК1 = ЕЖ / 2 = 15 / 2 = 7,5 B.

R2 = R3 = EK1 / IKO1 = 7,5 / 0,1 10-3 = 75 кОм.

Значення опорів резисторів, які з’єднують бази транзисторів диференційного каскаду з загальною шиною вибираємо з умови:

R1 = R9 = 10 RДЖ = 10  100  103 = 1 МОм.

Розраховуємо величину опору резистора емітерної стабілізації джерела струму:

R6=(2...3)/2⋅IKO1=(2...3)/2⋅0,1 ⋅10−3=(10...15) кОм.

Вибираємо R6 = 15 кОм.

Визначаємо режими роботи транзистора джерела струму та розраховуємо номінальні величини опорів резисторів дільника базового зміщення:

- IБO1=2⋅IKO1  h21E=2⋅0,1  10-3 /60=3,0 мкА.

IДО1=(5...8)⋅ІБО!=(5...8)⋅3 мкА = (15,0...24,0) мкА.

Вибираємо ІД01 = 20,0 мкА.

EБ01=2⋅IК0!⋅R6+UБЕ0=2⋅0,1 ⋅10−3⋅15 ⋅103+0,6 =3,6 В.

R7=ЕЖ−ЕБ01ІД01=15 −3,6 20⋅10−6=570 кОм.

Вибираємо R7 = 560 кОм.

R8=EБ01ІД01−ІБ01=3,6 В20 ⋅10−6−3⋅10−6=212 кОм.

Вибираємо R8 = 200 кОм.

Визначаємо вхідний опір диференційного каскаду

h11E1=2[rБ+rЕ1(h21E1+1)]=2⋅[16,7+260⋅(60+1)]=31,8 кОм.

rE1=2 6⋅10−3ІКО1=26⋅10−30,1 ⋅10−3=260 Ом.

RBX1=h11E1| |R1=31,8⋅103 1000⋅103=31,2 кОм.

Визначаємо коефіцієнт підсилення диференційного каскаду за напругою:

KU1=S⋅RH1~(1+S⋅rE1)⋅0,004⋅10600(1+0,004⋅260)⋅41,2.

S=2⋅h21ERBXE1=2⋅6031800=0,004 AB.

RH1=RH1 | | R3=11,6⋅103| | 75 ⋅103=10,6 кОм.

Вихідний опір каскаду:

RВИХ1=R4=75 кОм.

Визначаємо амплітуду сигналу, яку необхідно подати на вхід підсилювача:

UBX1=UH1KU1=265 мВ 41=6,46 мВ.

UBX1=6,46 мВ UДЖ=5 мВ.

Оскільки амплітуда вхідного сигналу є більшою амплітуди джерела сигналу, то підсилювач не забезпечує необхідного коефіцієнта підсилення, тому необхідно збільшити загальний коефіцієнт підсилення в ділянці середніх частот. Це можна зробити за рахунок зменшення зворотного зв’язку у другому каскаді, або за рахунок використання транзисторів з більшим h21E. Збільшуємо  коефіцієнт підсилення другого каскаду до необхідної величини за рахунок зменшення опору резистора R18 до величини:

R18'=R18ЗАД⋅UДЖUВХ1=68⋅5 6,46=52,6 Ом.

- Вибираємо уточнене значення опору R18 = 51 Ом. Розраховуємо опори резисторів R4 і R5, які покращать стабільність вхідного диференційного каскаду за постійним струмом:

R4=R5=(0,5÷1) BIKO1=(0,5÷1) B0,1⋅10−3=(5000÷10000) Ом.

Вибираємо R4 = R5 = 5,1 кОм.

З метою усунення впливу резисторів R4 і R5 на загальний коефіцієнт підсилення першого каскаду в ділянці робочих частот між емітерами транзисторів диференційного каскаду використовуємо конденсатор С6: Розподіляємо частотні спотворення на нижній граничній частоті між конденсаторами диференційного каскаду наступним чином:

MН1ДБ=MНC1ДБ+MНC3ДБ+M= 0,5 дБ + 1,0 дБ + 0,5 дБ = 2 дБ.

МНС1ДБ = 0,5 дБ, (МНС1 = 1,059), МНС3ДБ = 1,0 дБ (МНС3 = 1,12), МНС6ДБ = 0,5 дБ, (МНС6 = 1,059).

Розраховуємо номінальні значення ємностей розділювальних та блокувальних конденсаторів:

С1=0,16FH⋅(RДЖ+RВХ1)⋅МHС12−1=0,1610⋅(100 +31,2)⋅103⋅1,0592−1=3,17 мкФ.

Вибираємо С1 = 5 мкФ.

С3=0,16FH⋅rE1⋅MHC32−1=0,1610⋅260⋅1,122−1=122 мкФ.

Вибираємо С3 = 200 мкФ.

С6=0,16FH⋅rE1⋅MHC62−1=0,1610⋅260⋅1,0592−1=176 мкФ.

Вибираємо С6 = 200 мкФ.

Визначаємо частотні спотворення, які вносяться диференційним каскадом на верхній граничній частоті:

FB1=12π⋅REKB1⋅CEKB1=12π⋅23700⋅6⋅10−12=1125 кГц.

REKB1=RДЖ || R1 || RBX1=100 ⋅103 || 1000⋅103 || 31,2⋅103=23,7 кОм.

СЕКВ1 = СКТ3102 = 6 пФ

MB1=1+FB/FB12=1+100⋅103/1125⋅1032=1,004. МВ1ДБ = 0,04 дБ.

Розраховуємо частотні спотворення другого каскаду на верхній граничній частоті:

FB2=12π⋅REKB2⋅CEKB2=12π⋅10050⋅366⋅10−12=43,5 кГц.

REKB=R3 | |RВХК=750 | | 11,6 =10,050 кОм.

СЕКВ2=СК⋅(1+КU2)=6 ⋅(1+60)=366 пФ.

Верхня гранична частота другого каскаду є нижчою від заданої верхньої граничної частоти підсилювача. Підвищити верхню граничну частоту другого каскаду можна шляхом:

1) зменшення RЕКВ2 за рахунок використання емітерного повторювача між диференційним каскадом та схемою зі СЕ;

2) зменшення СЕКВ за рахунок використання транзистора з меншою ємністю СК.

Будемо орієнтуватися на використання транзистора VT4 типу КТ3108В, у якого СК = 2 пФ. Для цього випадку:

CEKB2=CK⋅(1+KU2)=2⋅10−12 ⋅(1+60)=122 пФ.

FB2=12π⋅FRЕКВ2⋅СЕКВ2=12π⋅10050⋅122 пФ=130 кГц.

MB2=1+FBFB22=1+1001302=1,28. (МВ2ДБ = 2,14 дБ)

Розраховуємо частотні спотворення, які вносяться на верхній граничній частоті третім каскадом:

FB3=12π⋅RЕКВ3⋅СЕКВ3=12π⋅5300⋅12⋅10−12=2,5 МГц.

RЕКВ3=RH2=5300 Ом.

СЕКВ2=2СК=2⋅6 ⋅10−12=12 пФ..

МВ3=1+FBFВ32⋅1+100⋅1032500⋅1032=1,0008

МВ3=0,007дБ.

МВДБ = МВДБ1 + МВДБ2 + МВДБ3 + МВДБН =

0,04 дБ + 2,14 дБ + 0,007 дБ + 0,000% дБ = 2,187 дБ < МВДБ = 3 дБ. 1

Розраховуємо номінальні величини опорів резисторів та ємностей конденсаторів у колі живлення:

R10=R15=ЕЖ−ЕЖ12ІКО1=18−152⋅0,1⋅10−3=15кОм

C2=C5=10⋅12π⋅FH⋅R10)=10(12π⋅10⋅15000=10,6 мкФ.

- Вибираємо С2 = С5 = 10 мкФ.

12.3. Приклад розрахунку підсилювача низької частоти, виконаного за схемою підсилювача постійного струму

Вихідними даними для розрахунку схеми є параметри підсилювача низької частоти для першого прикладу. Підсилювач виконуємо за схемою, наведеною на рис. 5.14. При розрахунку параметрів каскадів будемо користуватися наступними індексами: 1 – вхідний диференційний каскад; 2 – каскад на транзисторі VT4, ввімкненому за схемою зі СЕ; 3 – вихідний емітерний повторювач; 4 – навантаження. Частотні спотворення в ділянці нижніх частот визначаються лише конденсатором С1. Для схеми підсилювача використовуємо транзистори VT1, VT2, VT3, VT5  - типу КТ3102В, VT4 – КТ3108В; VT6 – КТ3107В, параметри яких наведені в §12.2.

У відповідності з § 12.2 ІКО3 = 3 мА, ІБU3 = 0,165 мА; ІКО2 = 3 мА; RBX3 = 102 кОм; ЕЖ = 18 B; KU3 = 0,995.

Розраховуємо опір колекторного навантаження транзистора VT4:

R13=ЕЖ−UБЕОІКО2=18−0,63 ⋅10−3=5,8 кОм.

Вибираємо R13 = 5,6 кОм.

- Розбиваємо необхідний коефіцієнт підсилення 3000 між каскадами:

KU1=KU2=K=3000≈60.

Значення опору R12 розраховуємо з умови забезпечення необхідного коефіцієнта підсилення другого каскаду KU2 = 60:

KU2=S2⋅RH2[1+SrE2+R12].

R12=S2RH2−KU2⋅1+S2rE2S2⋅KU2=

0,115⋅5300−60⋅(1+0,115⋅8,6)0,115⋅60=71 кОм.

RH2=R13||RBX3=5,6 кОм||102 кОм=5,3 кОм.

r=26⋅10−3I=26⋅10−33⋅10−3=8,6  Ом.

S2=0,115 А/В (з попереднього прикладу).

Вибираємо R12 = 68 Ом.

Визначаємо потенціал бази транзистора VT4 в статичному режимі по відношенню до шини живлення + 18 В:

EБ02=ІК02⋅R12+UБЕ0=3 ⋅10−3⋅68 +0,6 =0,884 В.

Розраховуємо значення опорів резисторів колекторного навантаження диференційного каскаду:

ІБ02=ІК02h21=3 ⋅10-3200=15 мкА.

ІК01 = 0,1 мА.

R2=R3=IБ02ІК01−ІБ02=0,884 100−15 ⋅10−6=11,7 кОм.

Вибираємо R2 = R3 = 12 кОм.

h11E1=rБ+rЕ2+R12⋅1+h21E2=16,7 +8,6+68 ⋅1+200=15,4  кОм.

RН1=R3||RBX2=12 ⋅103||15,4 ⋅103=6,75 кОм.

S1=0,004 мАВ (з попереднього прикладу).

KU1=S1⋅RH11+S1⋅rE1=0,004⋅6750(1+0,004⋅260)=13,5.

Проведений розрахунок показує, що реалізувати підсилювач за двокаскадною схемою, який забезпечує загальний коефіцієнт підсилення за напругою К = 3000, неможливо. Тому для підсилювача з таким коефіцієнтом підсилення за напругою використовуємо  трикаскадну схему підсилювача низької частоти, принципова схема якого наведена на рис. 12.2.

Каскадам присвоєно наступні індекси:1 – диференційний каскад; 2 – каскад на транзисторі VT4; 3 – каскад на транзисторі VT5; 4 – вихідний каскад; 5 – навантаження. Струми каскадів в робочій точці вибираємо у відповідності з проведеними раніше розрахунками наступними:

ІК01 = 0,1 мА; ІК02 = 1 мА; ІК03 = 3 мА; ІК04 = 8 мА.

При цьому опори емітерів транзисторів, розраховані у відповідності з раніше приведеною методикою, у вибраних режимах складатимуть: rЕ1 = 260 Ом, rЕ2 = 26 Ом, rЕ3 = 8,6 Ом, rЕ4 = 3,2 Ом,  Для таких режимів крутизни характеристик транзисторів будуть: S1 = 0,004 A/B; S2 = 0,038 A/B; S3 = 0,115 A/B. Загальний коефіцієнт підсилення KU = 3000 між каскадами розбивається наступним чином: KU1 = 5, KU1 = 15, KU1 = 40.

Для вибраних режимів розраховуємо номінальні величини опорів резисторів колекторного навантаження та місцевого зворотного зв’язку, який забезпечує необхідний коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

R12=ЕЖ−UБЕ0ІК03=18−0,63 ⋅10−3=5,8 кОм.

Вибираємо R12  = 5,6 кОм.

R13=S3⋅RH3−KU31+S3⋅rE3S3⋅KU3=0,115⋅5300−40⋅1+0,115⋅8,60,115⋅40=115,1 Ом.

RH3=R12||RBX4=5,6 ⋅103||111 ⋅103=5,3 кОм.

Вибираємо R13  = 110 Ом.

Розраховуємо вхідний опір каскаду на транзисторі VT5:

h11E3=rБ+R13+rE3⋅1+h21E=16,6+110+8,6⋅(200+1)=23,8 кОм.

Визначаємо потенціал бази транзистора VT4 по відношенню до шини живлення –ЕЖ в статичному режимі.

ЕБ03=ІК03⋅R13+UБЕ0=3 ⋅10−3⋅110 +0,6=0,93 В.

R11=EБ03ІК02−ІБ04=0,93 (1 −0,015 )⋅10−3=944 Ом.

Вибираємо R13 = 1 кОм.

Визначаємо струм бази транзистора VT5:

IБ03=ІК03h21E3=3⋅10−3  200=15 мкА.

Розраховуємо опір резистора емітерної стабілізації транзистора VT4 з умови забезпечення необхідного коефіцієнта підсилення другого каскаду:

RH2=R11 || h11E3=1 ⋅103 ||23,8 ⋅103=958 Ом.

R10=S2⋅RH2−KU2⋅(1+S2⋅rE2)S2⋅KU2=0,038⋅959−15⋅(1+0,038⋅26)0,038⋅15=11,6 Ом.

Вибираємо R10 = 11 Ом.

Визначаємо вхідний опір транзистора другого каскаду:

h11E2=rБ2+(rE2+R10)⋅(1+h21E)=16,7+(26+11)⋅(200+1)=7,45 кОм.

Визначаємо потенціал бази транзистора VT4 по відношенню до шини + ЕЖ.:

EБ02=ІК02⋅R10+UБЕ0=1 ⋅10−3⋅11+0,6=0,611 В.

Розраховуємо опори резисторів колекторного навантаження диференційного каскаду:

ІБ02=ІК02  h21E=1⋅10−3200=5 мкА.

R3=EБ02/(І0О1−ІБ02)=0,611 /(100 −5)⋅10−6=6,43 кОм.

Вибираємо R2 = R3 = 6,2 кОм.

Значення опорів резисторів в колі емітерів транзисторів диференційного каскаду розраховуємо з умови забезпечення необхідного коефіцієнта підсилення за напругою вхідного каскаду:

RH1=R3 || h11E2 =6,2⋅103 || 6,43 ⋅103 =3,15 кОм.

R5=S1⋅RH1−KU1⋅(1+Sr⋅rE1)S1⋅KU1=0,004⋅3,15⋅103−5⋅(1+0,004⋅260)0,004⋅5=120 Ом.

Вибираємо R4 = R5 = 120 Ом.

Розраховуємо вхідний опір транзистора диференційного каскаду:

h11E1=2rб1+(rE1+R4)⋅(h21E+1)=2⋅16,6+(260+120)⋅(60+1) =46,3 кОм R1=R9=10⋅RДЖ=10⋅100 ⋅103=1 Мом.

Розраховуємо значення опору резистора емітерної стабілізації джерела струму:

R6=(2...3) B/2⋅IK01=(2...3) B/2⋅0,1 ⋅10−3=10...15 кОм.

Вибираємо R6 = 10 кОм.

Визначаємо потенціал бази транзистора джерела струму відносно шини живлення:

EБ0VT3=2⋅I

Розраховуємо номінальні значення опорів резисторів дільника базового зміщення транзистора джерела струму:

ІБ0VT3=2⋅IK01  h21E1=0,2⋅10−3   60=3 мкА,

ІД01=(5...8)⋅ІБ0VT3=(5...8)⋅3 ⋅10−3 =(15...24) мкА.

Вибираємо ІД01 =20 мкА.

R7=EЖ−EБ0VT3IД01=18 −2,6 20 ⋅10−6=0,78 МОм.

Вибираємо R7 = 750 кОм.

R8=EБ0VT3IД01−ІБ0VT3=2,6 (8−1 )⋅10−6=371 кОм.

Вибираємо R8 = 360 кОм.

Розраховуємо частотні спотворення диференційного каскаду на верхній граничній частоті:

FB1=1/2π⋅REKB1⋅CEKB1=1/2π⋅61500⋅6⋅10−12=433 кГц,

REKB1=RДЖ || R1 || RВХ=100 ⋅103 || 1 ⋅106 || 152,8 ⋅103=61,5 кОм,

СЕКВ=СK⋅6 пФ⋅.

МВ!=1+(FB/FB1)2=1+(100⋅103/433⋅103)2=1,0263 (МВ1ДБ=0,225 дБ).

Розраховуємо частотні спотворення каскаду на транзисторі VT4 на верхній граничній частоті:

FB2=1/2π⋅REKB2⋅CEKB2=1/2π⋅3150⋅96⋅10−12=529 кГц.

REKB2=RH1=3150 Ом.

СЕКВ2=СК⋅(1+КU1)=6 ⋅10−12⋅(1+15)=96 пФ.

MB2=1+(F/FB)2=1+(100⋅103/529⋅103)2 =1,018 (MB2ДБ=0,155 дБ).

Розраховуємо частотні спотворення каскаду на транзисторі VT5 на верхній граничній частоті:

FB3=1/2π⋅REKB3⋅CEKB3=1/2π⋅959⋅246⋅10−12=678 кГц.

REKB=RH2=959 Ом.

CEKB3=CK⋅(1+KU3)=6⋅10−12 ⋅(1+40)=246 пФ.

FB3=1+(FFB)2=1+(100⋅103678⋅103)2=1,0108 (MB3ДБ=0,093 дБ).

Розраховуємо частотні спотворення вихідного каскаду на верхній граничній частоті:

FB4=1/2π⋅REKB4⋅CEKB4=1/2π⋅5300⋅12⋅10−12=2515 кГц.

REKB4=RH3=5300 Ом.

CEKB4=2⋅CK=2⋅6 ⋅10−12=12 пФ.

MB4=1+(FB/FB4)2=1+(100⋅103/2515⋅103)2=1,00079 (MB4ДБ=0,007 дБ).

Розраховуємо частотні спотворення на верхній граничній частоті, які вносяться навантаженням:

FB5=1/2π⋅REKB5⋅CEKB5=1/2π⋅53⋅100⋅10−12=30,2 МГц.

СЕКВ5=СК=100 пФ.

REKB=RH || RВИХ4=500 || 72 =53 Ом.

МВ5=1+(FB/F)2=1+(100⋅103/30,2⋅106)2=1,00005. .

(MB5ДБ=0,00005 дБ)

Розраховуємо частотні спотворення на верхній граничній частоті, які вносяться навантаженням:

МВДБ = МВ1ДБ + МВ2ДБ + МВ3ДБ + МВ4ДБ + МВ5ДБ =

= 0,225 дБ + 0,155 дБ + 0,083 дБ + 0,07 дБ + 0,0005дБ = 0,543 дБ.

МВДБ = 0,543 дБ < МВЗАДДБ = 3 дБ. Умова виконується.

12.4 Приклад розрахунку нестабільності робочої точки

Розрахуємо нестабільність положення робочої точки для другого каскаду підсилення за напругою на транзисторі VT3 для прикладу розрахунку підсилювача 12.1 (рис.5.10). Вихідними даними для розрахунку є:

h21EMIH=200; h21EMAKC=500; h11E=202 Ом; UKEO=12 B; IKO=4 мА;  ІКБО=1 мкА; RHC=0,7∘C/мВт; tCMIH=+10∘С; tCMAKC=+50∘С.RH=R3=4,3 кОм; R11=R4=1,8 кОм; R1=390 кОм; R2=912 Ом.

Визначаємо потужність, яка розсіюється на колекторі транзистора

РК=UKEO⋅IKO=12 ⋅4 ⋅10−3=36 мВт.

Розраховуємо мінімальну та максимальну температури переходу транзистора:

tПМІН=tСМІН+RПС⋅РК=+10+36 ⋅10−3⋅0,7∘=35,2∘С.

tПМАКС=tCMAKC+RПС⋅PK=+50+36⋅10−3⋅0,7=75,2∘С.

Визначаємо середнє значення коефіцієнта підсилення транзистора за струмом та допоміжні коефіцієнти:

h21E=h21EMIH⋅h21MAKC=200⋅500=315.

h21E'=(0,8 h21EMIH+0,2 h21EMAKC)⋅1−25∘−tПМІН500=(0,8⋅200+0,2⋅500)⋅1−25−35,2500=255.

h21E''=(0,2 h21EMIH+0,8 h21EMAKC)⋅1+tПМАКС−25250=(0,2⋅200+0,8⋅500)⋅1+75,2−25250=528.

Δ h21E=h21E''−h21E'=528−255=373.

Розраховуємо максимальне та мінімальне значення зворотного струму переходу база-колектор транзистора:

- IКБОМАКС=IKБO⋅10Δ⋅(tпмакс−25∘)=1 ⋅10−6100,02⋅(75,2∘−25∘)=10,09 мкА.

ІКБОМІН=ІКБО⋅10Δ⋅(tпмін−25∘)=1 ⋅10−6100,02⋅(35,2∘−25∘)=1,58 мкА.

Δ=ІКБОМАКС−ІКБОМІН=10,09−1,58=8,51 мкА.

Визначаємо зміну струму бази транзистора при зміні температури навколишнього середовища:

ΔІБО=Δ h21E⋅IKOh21E2+ΔIКБО=373⋅4 ⋅10−33152+8,51⋅10−6=235 мкА.

Визначаємо зміну напруги зміщення транзистора при зміні температури навколишнього середовища:

- ΔU0=2,2⋅10−3⋅ΔtC=2,2⋅10−3⋅40∘=88⋅10−3B.

Розраховуємо зміну струму колектора транзистора при зміні температури навколишнього середовища та визначаємо його відносну нестабільність:

ΔiKO=h21E⋅ΔU0+(RД+R4)⋅ΔIБОh11E+RД+(1+h21)⋅R4=315⋅88⋅10−3+(79,8⋅103 +1,8 ⋅103)⋅23,5⋅10−62020+79800+(1+315)⋅1800=0,85 мА.

RД=R1 || R2=390 ⋅103|| 91 ⋅103=79,8 кОм.

δI=ΔIKIK⋅100%=0,85 ⋅10−34 ⋅10−3⋅100%=21,2%.

δІ=21,2% > δI3AД=10%.

Для зменшення нестабільності положення робочої точки необхідно йти шляхом зменшення опорів резисторів дільника базового зміщення. Зменшення RД в 10 разів практично не вплине на вхідний опір каскаду, а зменшить ІКО до 0,17 мА, а відносну нестабільність І до 4,42%, що достатньо.

12.5. Приклад розрахунку підсилювача низької частоти з використанням операційного підсилювача

Вихідними даними для розрахунку підсилювача низької частоти з використанням операційного підсилювача є дані прикладу розрахунку §12.1. При проектуванні схеми будемо орієнтуватися на використання операційних підсилювачів широкого вжитку типу К140УД8А з наступними основними параметрами: ЕЖ =  15 В; RH = 2 кОм; UH = 10 В;  = 2 В/мкс; К0 = 20000; FТ = FГР= 1 МГц.

Визначаємо максимальний коефіцієнт підсилення операційного підсилювача за напругою, який можна отримати на верхній граничній частоті:

K1ОП=FГРFВ=1⋅106100⋅103=10.

У відповідності з §8 перша умова RH>RHOП не виконується, оскільки RH = 500 Ом; RHOП = 2 кОм. Тому на виході схеми використовується двотактний емітерний повторював на транзисторах різного типу провідності. Друга умова UH < UHOП також не виконується, оскільки UH = 15 В, UHOП = 10 В. Тому на виході перед емітер ним повторювачем повинен бути використаний каскад на транзисторі, ввімкненому за схемою зі СЕ. Використовуємо на виході схеми каскади, виконані на транзисторах VT3, VT4 і VT5 у відповідності з рис. 5.10, параметри яких розраховані в §12.1

Коефіцієнт підсилення за напругою вихідних каскадів на транзисторах становитиме:

KT3=KU4⋅KU3=0,99⋅60=59,4.

Вхідний опір каскаду на транзисторі RBX3 = 2,01 кОм, що більше допустимого опору навантаження для використовуваного операційного підсилювача. Амплітуда вхідного сигналу для вихідних каскадів UBX3 = 252 мВ, що є меншим амплітуди сигналу на виході операційного підсилювача. Визначаємо кількість каскадів на операційному підсилювачі, необхідних для забезпечення заданого коефіцієнта підсилення К = 3000:

NОП=lgKKTЗlgK1ОП=lg3000/594lg10=1,7,

отже необхідно використати два каскади на операційних підсилювачах.

Повна принципова схема підсилювача  низької частоти з використанням операційних підсилювачів наведена на рис. 12.3. Обидва каскади на операційних підсилювачах виконуємо за схемою з послідовним зворотним зв’язком за напругою. Розраховуємо коефіцієнт підсилення кожного каскаду при умові, що вони є рівновеликими:

KDA1=KDA1=KKTЗ=300059,4=7,1.

Значення опору резисторів, які з’єднують неінвертуючий вхід операційного підсилювача з загальною шиною вибираємо з умови:

R2=R6>10RДЖ=10⋅100⋅103=1 МOм.

Вибираємо R2 = R6 = 1 МOм.

З метою забезпечення мінімального дрейфу вихідного сигналу:

R4 = R8 = R2 = 1МOм.

Резистори R1 та R5 захищають входи операційних підсилювачів від перевантаження в момент ввімкнення схеми. У відповідності з рекомендаціями по використанню операційних підсилювачів опори цих резисторів вибирають в межах 2...20 кОм.

Вибираємо R1 = R5 = 10 кОм.

У відповідності з методикою, наведеною в §8 загальний коефіцієнт підсилення за напругою одного каскаду на операційному підсилювачі з урахуванням дії місцевого від’ємного зв’язку визначається так:

KU1=R2RДЖ+R1+R2⋅1+R4R3.

З цієї рівності визначаємо значення опору резистора R3, який забезпечує необхідний коефіцієнт підсилення каскаду:

R3=R2⋅R4KU⋅(RДЖ+R1+R2)−R2=106⋅1067,1⋅(100⋅103+100⋅103+1⋅106)−1⋅106=133кОм.

Вибираємо R3 = R7 = 130 кОм.

Розподіляємо частотні спотворення на нижній граничній частоті між розділювальними та блокувальними конденсаторами. Частотні спотворення  для конденсаторів С6 та С8 враховані при розрахунку МНС6 = МНС8ДБ = 0,5 дБ. Допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті становлять МНДБ = 3 дБ. Залишок допустимих частотних спотворень розподіляємо між конденсаторами С1, С2, С3 та С4:

MHC1ДБ=МHС2ДБ=МHС3ДБ=МHС4ДБ=0,5 дБ,

МHС1=МHС2=МHС3=МHС4=1,059.

Розраховуємо номінальні значення ємностей розділювальних конденсаторів:

C1=0,16FH⋅(RДЖ+R1+R2)⋅MHC12−1=0,1610⋅(100⋅103+10⋅103+106)⋅1,0592−1=0,041 мкФ.

Вибираємо С1 = 0,047 мкФ.

C2=0,16FH⋅R3⋅MHC22−1=0,1610⋅130⋅103⋅1,0592−1=0,353 мкФ.

Вибираємо С2 = С4 = 0,47 мкФ.

C3=0,16FH⋅(R5+R6)⋅MHC32−1=0,1610⋅(10⋅103+10⋅106)⋅1,0592−1=0,045 мкФ.

Вибираємо С3 = 0,047 мкФ

Необхідно відмітити, що живлення вихідного каскаду здійснюється від двох джерел з напругою +18 В та –18 В, а живлення операційних підсилювачів забезпечується двома джерелами з напругою +15В та –15 В.

У відповідності з (8.9) при відомій граничній частоті підсилення FB = 100 кГц та амплітуді вихідного сигналу операційного підсилювача UH3 = 292 мВ визначаємо, яку швидкість наростання повинен мати використовуваний операційний підсилювач:

ρ=2π⋅FB⋅UH3=2π⋅100⋅103⋅0,252=0,158 В/мкс.

Вибраний операційний підсилювач має швидкість наростання вихідного сигналу  = 1В/мкс, яка є більшою від розрахованої, тому його можна використовувати в проектованій схемі.