НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 3

- Чи можна досягти насичення транзисторного ключа з спільним емітером зменшуючи базовий струм транзистора? 								(так,ні)

2. Чи використовується операція додавання при множенні чисел з плаваючою комою? 														(так, ні)

3. Як називається режим одночасної передачі інформації  в  зустрічних  напрямках?

а) дуплексний;

б) симплексний;

в) напівдуплексний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) true+false    б) a or (not b)    в) 2.5+8E1    г) x<y

5. Безпосередня адресація - адресація, при якій адреса даного вказана в одній з регістрових пар								  					(так, ні)

6. Наведіть відомі вам критерії оцінки надійності систем безпеки.

7. Прохід на територію установи здійснюється за:

##### Постійними, тимчасовими, разовими перепустками

# Матеріальними перепустками

Усними вказівками

8. Означення числа порівняльного за модулем.

9. Вказати можливі застосування тригера  Шмітта,  навести  відповідні  часові діаграми.

10. Визначте,  яку кількість каналів можна організувати в  синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц,  якщо тривалість одиничних елементів,  що подаються  від джерела становить 20 мс, а  для ознаки  синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

11. Назвати всі програмно-доступні елементи МП Intel 8080.

12. Засекречування матеріальних носіїв інформації:

13. Транзисторний ключ з спільним емітером знаходиться на границі насичення. Під дією закриваючої напруги в його базовому колі протікає зворотній струм Iб=0.5мА. Коефіцієнт передачі струму =100; гранична частота підсилення транзистора f=10МГц; напруга живлення Еk =10В; опір  резистора в колекторному колі Rk=2кОм. Визначити   тривалість фронту виключення ключа  t1ф.

14. Для підсилювального каскаду з спільним емітером розрахувати нестабільність колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища від 20оС до 50оС. Дано: Rк=1 кОм, Rе=510 Ом, Rб1=39 кОм, Rб2=16 кОм, =50, Іко=5 мкА (∆Т=20оС), /∆Т =2 10-4 1/ºС, Іок =5 мА.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук