НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 4

- Чи залежить тривалість виключення транзисторного ключа з  спільним емітером від степені його насичення? 										 (так,ні)

2. Чи використовується операція додавання при діленні чисел з плаваючою комою? 														 (так, ні)

3. Який  спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?

а) синхронний;

б) стартстопний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) 5>10     б) true<0     в) x<>0     г) a or (not a)

5. Масковане переривання - це переривання, яке завжди виконується, якщо на нього прийшов запит												  (так,ні)

6. Наведіть відомі вам криптографічні засоби захисту.

7. Допуск до державної таємниці надається громадянам України віком від:

16 років

18 років

20 років

8. Означення повної системи лишків.

9. Записати  досконалу  (цілковиту) диз'юнктивну нормальну  форму  для  функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3      Y

0     0      0        0

0     0      1        0

0     1      0        0

0     1      1        1

1     0      0        0

1     0      1        1

1     1      0        1

1     1      1        1

10. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента   = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною n=10 при  9  інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює 2.

11 Назвати сигнали шини управління МП Intel 8080.

12. Охорона державної таємниці:

13. На вхід транзисторного ключа з спільним емітером подано відкриваючу напругу   Е1 =2В. Коефіцієнт передачі струму  =100; напруга живлення Ек =5В; опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rк =1кОм; Rб =5кОм. Визначити  граничну частоту підсилення транзистора, f якщо тривалість фронту включення ключа tо  не повинна перевищувати  100нс.

14. Розрахувати значення вхідного опору підсилювального каскаду на польовому транзисторі для робочої частоти fр=20 кГц. Дано: Rс=2 кОм, Rн= 5 кОм, Rз=1 Мом, S=7мА/В, ССЗ=2 пФ, СВЗ=8 пФ.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук